ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(УФК по Ульяновской области)

ул. Гончарова, 50/1, г.Ульяновск, 432017 Телефон: (8422)42-75-00 факс: (8422)42-75-25 e-mail: mashbur@simtreas.ru www.ulyanovsk.roskazna.ru

22.11.2012 № 68-09-22/6873

### Официальный сайт

### Российской Федерации

www.zakupki.gov.ru

### О проведении запроса котировок цен

Управление Федерального казначейства   по   Ульяновской   области   проводит  запрос котировок цен.

1. Информация о государственном заказчике:

1.1. наименование заказчика: Управление Федерального казначейства по Ульяновской области

1.2. почтовый адрес: 432011 г.Ульяновск-11, ул.Гончарова, д.56, а/я № 9856

1.3. электронный адрес: admo73@simtreas.ru

2. Источник  финансирования: федеральный бюджет.

3. Форма котировочной заявки - приложение №1 к настоящему запросу котировок цен.

4. Наименование, характеристики  и объём  выполняемых работ:

4.1. наименование выполняемых работ: Текущий ремонт лестничной клетки в здании  Отдела №8 Управления Федерального казначейства по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п.Майна, ул.Советская, 16.

4.2. объём выполняемых работ:

| № пп | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения |  | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |
| 1 | Разборка подвесных потолков типа "Армстронг" |  |  |  | 1 м2 |  | 15,4 |
| 2 | Устройство подвесных потолков типа “Армстронг” по каркасу из оцинкованного профиля |  |  |  | 1 м2 поверхности облицовки |  | 15,4 |
| 3 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м |  |  |  | 1 м2 горизонтальной проекции |  | 15,4 |
| 4 | Демонтаж светильников с лампами накаливания |  |  |  | 1 шт. |  | 3 |
| 5 | Установка светильника (в комплекте с лампами) в подвесных потолках |  |  |  | 1 шт. |  | 1 |
| 6 | Прокладка кабеля ВВГнг 3х1,5мм2 в защитной трубке |  |  |  | 1 м |  | 6 |

Подробный объем работ указан в локальной смете (п. 8 настоящего извещения).

4.3 требования к качеству, техническим характеристикам работ: Проведение работ в полном соответствии с нормативной документацией,  санитарными, техническими и противопожарными нормами. Технология и качество выполняемых работ должны соответствовать действующим строительным нормам и правилам (СНиП), государственным стандартам, сводом правил (СП). В случае обнаружения дефектов после приемки объекта – исправление дефектов производится Подрядчиком в установленные сроки за свой счет. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается  в течение  12 месяцев  со дня  подписания акта  приемки  выполненных работ.

Комплектация и поставка материалов, изделий осуществляется Подрядчиком.

5. Место выполнения работ:

Ульяновская область, р.п.Майна, ул.Советская, 16.

6. Срок выполнения работ: со следующего дня после подписания контракта по 25 декабря 2012г.

7. В цену работ включены все расходы, связанные с выполнением работ в полном объеме с надлежащим качеством с учетом  расходов на перевозку и разгрузку материалов и изделий, страхование, уплату налогов, других обязательных платежей и иных расходов, которые Подрядчик может понести в связи с исполнением контракта.

8. Максимальная  цена контракта 21791,77 руб. Обоснованием максимальной цены государственного контракта служит локальная смета, выполненная  Заказчиком в соответствии со сметно-нормативной базой.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

Текущий ремонт лестничной клетки

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость: 21791,77 руб.

Средства на оплату труда: 4644,43 руб.

-- оплата труда основных рабочих: 4461,50 руб.

-- оплата труда машинистов: 182,93 руб.

Трудозатраты: 46,36 чел.-ч

-- трудоемкость основных рабочих: 44,95 чел.-ч

-- трудоемкость машинистов: 1,41 чел.-ч

Составлена в текущих прогнозных ценах по состоянию на 4 кв. 2012 г.

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Кол-во | Цена единицы |  | Общая стоимость |  |  | Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | всего | оплаты труда | эксплуатации машин | на единицу | всего |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел №1 Потолок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР46-04-007-06 прим ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Разборка подвесных потолков типа "Армстронг" | 0,154 100 м2 | 646,53 577,76 | 68,77 26,00 | 99,57 | 88,98 | 10,59 4,00 | 66,87 | 10,29798 |
| 2 | ТЕР15-01-047-15 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,154 100 м2 поверхности облицовки | 6904,99 1107,59 | 525,86 11,23 | 1063,37 | 170,57 | 80,98 1,73 | 117,829 | 18,14567 |
| 3 | ТЕР08-07-002-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,154 100 м2 горизонтальной проекции | 1090,20 697,51 | 18,98 0,00 | 167,89 | 107,42 | 2,92 0,00 | 80,73 | 12,43242 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 1: |  |  |  | 1330,83 | 8310,18 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 372,70 | 4092,25 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 366,97 | 4029,33 |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 5,73 | 62,92 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 94,49 | 533,87 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 869,37 | 3746,98 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 315,84 | 3467,92 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 166,39 | 1826,96 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 |  |  |  | 1813,06 | 13605,06 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 1 |  |  |  | 1813,06 | 13605,06 |  |  |  |
| Раздел №2 Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРр67-4-3 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 0,03 100 шт. | 50,24 49,30 | 0,94 0,35 | 1,51 | 1,48 | 0,03 0,01 | 6,32 | 0,1896 |
| 5 | ТЕРм08-03-594-14 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4 | 0,01 100 шт. | 11774,60 2648,64 | 3323,67 1076,21 | 117,75 | 26,49 | 33,24 10,76 | 267 | 2,67 |
| 6 | ТЕРм08-02-413-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2 | 0,06 100 м трубок | 1130,17 189,88 | 52,65 2,60 | 67,81 | 11,39 | 3,16 0,16 | 20,2 | 1,212 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 2: |  |  |  | 187,07 | 1117,62 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 50,29 | 552,18 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 39,36 | 432,17 |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 10,93 | 120,01 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 36,43 | 205,83 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 111,28 | 479,62 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 40,60 | 445,79 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 26,15 | 287,13 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 |  |  |  | 253,82 | 1850,54 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 2 |  |  |  | 253,82 | 1850,54 |  |  |  |
| Раздел №3 Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | цена поставщика | Светильник ARS/R с ЭПРА Баз.цена=2645.00/4.31 Тек.цена=2645 | 1 шт | (2645,00) |  | (2645,00) |  |  | 0 | 0 |
| 8 | 509-0694 прим ТССЦ Ульяноская область (редакция 2009 г) | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛЕЦ 20 | 0,4 10 шт. | 73,46 |  | 29,38 |  |  | 0 | 0 |
| 9 | 301-1380 ТССЦ Ульяноская область (редакция 2009 г) | Трубки защитные гофрированные | 6 м | 5,29 |  | 31,74 |  |  | 0 | 0 |
| 10 | 501-8436 ТССЦ Ульяноская область (редакция 2009 г) | Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, сеч.3х1,5 мм2 | 0,006 1000 м | 4005,29 |  | 24,03 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 3: |  |  |  | 698,84 | 3012,00 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 698,84 | 3012,00 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 3 |  |  |  | 698,84 | 3012,00 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 3 |  |  |  | 698,84 | 3012,00 |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по смете, в т.ч: |  |  |  | 2216,74 | 12439,80 |  |  |  |
|  |  | [Административные здания по статьям затрат 4 кв.2012 РЦЦС#Изп=10.98 Иэм=5.65 Изпм=10.98 Им=4.31 Иом=4.31] |  |  |  | 2216,74 | 12439,80 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  |  | 406,33 | 4461,50 |  |  |  |
|  |  | Зарплата машинистов |  |  |  | 16,66 | 182,93 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 130,92 | 739,70 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 980,65 | 4226,60 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 698,84 | 3012,00 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 356,44 | 3913,71 |  |  |  |
|  |  | Конструкции из кирпича и блоков 122/122% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9 |  |  |  | 99,90 | 1096,87 |  |  |  |
|  |  | Отделочные работы 105/105% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9 |  |  |  | 137,84 | 1513,46 |  |  |  |
|  |  | Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) 110/110% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9 |  |  |  | 78,10 | 857,56 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Электромонтажные работы 85/85% ФОТ Кн1=0.85 |  |  |  | 1,07 | 11,78 |  |  |  |
|  |  | Электромонтажные работы на других объектах 95/95% ФОТ Кн1=0.85 |  |  |  | 39,53 | 433,99 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 192,54 | 2114,09 |  |  |  |
|  |  | Конструкции из кирпича и блоков 80/80% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85 |  |  |  | 58,01 | 636,89 |  |  |  |
|  |  | Отделочные работы 55/55% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85 |  |  |  | 63,75 | 699,97 |  |  |  |
|  |  | Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) 70/70% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85 |  |  |  | 44,63 | 490,04 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Электромонтажные работы 65/65% ФОТ Кп1=0.8 |  |  |  | 0,77 | 8,51 |  |  |  |
|  |  | Электромонтажные работы на других объектах 65/65% ФОТ Кп1=0.8 |  |  |  | 25,38 | 278,61 |  |  |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  | 2765,72 | 18467,60 |  |  |  |
|  | П=18%; | НДС 18% |  |  |  | 497,83 | 3324,17 |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 3263,55 | 21791,77 |  |  |  |
|  |  | Всего по смете |  |  |  | 3263,55 | 21791,77 |  |  |  |

9. Срок, место предоставления котировочных заявок:

9.1. Начало предоставления котировочных заявок: с 23.11.2012г. прием котировочных заявок осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 17-00,    в пятницу  с 9-00 до 16-00, перерыв с 12-30 до 13-18 (время местное).

9.2. Дата и время окончания приема заявок: 28.11.2012г.  17час.00 мин.  (время местное).

9.3. Место подачи котировочных заявок: г. Ульяновск, ул. Гончарова,50/1, каб.116.

9.4. Котировочная заявка может быть подана по почте или курьером, либо в форме электронного документа, отвечающего требованиям Федеральных законов от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи»,  06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи». Направление котировочной заявки факсограммой не допускается. Направленные по почте котировочные заявки должны быть получены в месте, указанном в п. 9.3 настоящего извещения, не позднее срока, установленного в п. 9.2 извещения. Полученные после указанного срока котировочные заявки не рассматриваются.

10. Сроки и условия оплаты работ: Оплата производится по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика после подписания сторонами  акта приемки выполненных работ (Форма  КС -2), справки о стоимости выполненных работ (Форма КС-3) и представления счета и (или) счета-фактуры  в течение 4 банковских дней со дня подписания указанных документов. Авансовый платеж не предусмотрен.

11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок цен государственного контракта: не ранее чем, через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 8 дней со дня подписания указанного протокола.

12. Проект государственного контракта – Приложение № 2 к настоящему запросу котировок.

Руководитель управления                                                                             Д.Н.Чугунков

Г.А.Галиулина

(8422) 42-75-56

Приложение № 1

к запросу котировок цен

|  | Управление Федерального казначейства по Ульяновской области Гончарова ул., д. 50/1, Ульяновск, каб.№116 |
| --- | --- |

# Котировочная     заявка

«___»__________ 2012  г.

Настоящей котировочной заявкой ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  (Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), ИНН, банковские реквизиты участника размещения заказа)

предлагает Вам выполнить работы:

Текущий ремонт лестничной клетки в здании  Отдела №8 Управления Федерального казначейства по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п.Майна, ул.Советская, 16.

Цена работ (общая цена контракта):

_______________________________________________________________________в том числе НДС _________________________________________________________

( в случае, если участник размещения заказа имеет право на освобождение от уплаты НДС, то в данной позиции указывается «НДС не облагается»)

В цену работ включены/ не включены  следующие расходы:

(нужное подчеркнуть)

Расходы, связанные с выполнением работ в полном объеме с надлежащим качеством с учетом  расходов на перевозку и разгрузку материалов и изделий, страхование, уплату налогов, других обязательных платежей и иных расходов, которые Подрядчик может понести в связи с исполнением контракта.

В случае признания _______________________________________________________

(наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа)

победителем в запросе котировок цен мы обязуемся выполнить работы в соответствии с извещением о проведении запроса котировок цен    и государственным контрактом, проект которого приложен к указанному извещению.

( должность)               _________________            (расшифровка Ф.И.О)

(подпись)

м.п.

Приложение № 2 к запросу котировок цен

Проект государственного контракта

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ

г.Ульяновск                                                                                 «___» __________ 2012г.

Управление Федерального казначейства по Ульяновской области от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  _______________, действующего на основании ______________, с одной  стороны и __________________________________, именуемый в дальнейшем  «Подрядчик»,  в лице ___________________________, действующего на основании ____________________________, с другой стороны,  на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок   от       .       .  2012 г.  №____   заключили настоящий государственный контракт (далее  - «контракт») о нижеследующем:

1.   ПРЕДМЕТ  КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а  Подрядчик обязуется выполнить Текущий ремонт лестничной клетки в здании  Отдела №8 Управления Федерального казначейства по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п.Майна, ул.Советская, 16

в соответствии с локальной сметой, а Заказчик обязуется принять   выполненные работы и оплатить их  при условии выполнения Подрядчиком условий настоящего контракта.

1.2. Локальная смета  является неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.3. Подрядчик обязуется  выполнить все работы, предусмотренные настоящим контрактом, с использованием своих средств, материалов и изделий в соответствии с  нормативными документами.

2. ЦЕНА РАБОТ

2.1.Цена работ по настоящему контракту определяется в соответствии с локальной сметой  и    составляет _________________.

(цифрами и прописью)

2.2. Цена выполненных в полном объеме согласно условиям настоящего контракта работ, указанная в п. 2.1. настоящего контракта, является твердой и не подлежит изменению.

3. СРОКИ и МЕСТО  ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Сроки выполнения работ:

Начало работ - со следующего дня после  подписания настоящего контракта;

Окончание работ - 25.12.2012г.

Подрядчик несет ответственность, предусмотренную настоящим контрактом, за нарушение начального и конечного сроков выполнения работы.

3.2. Место выполнения работ:

Ульяновская область, р.п.Майна, ул.Советская, 16.

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЪЕКТА  МАТЕРИАЛАМИ

4.1.Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов и изделий.

4.2.Все используемые для ремонта материалы и изделия должны иметь соответствующие сертификаты (сертификаты соответствия требованиям безопасности ГОСТов, сертификаты Госсанэпиднадзора (санитарно-эпидемиологические заключения), пожарной безопасности на материалы), если это предусмотрено законодательством Российской Федерации, технические  паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

4.3. Подрядчик несет ответственность за соответствие предоставленных материалов и изделий технической документации, государственным стандартам и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием технической документации, государственным стандартам.

4.4. Ответственность за сохранность всех поставленных для реализации контракта материалов и изделий до полного завершения работ (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки) несет Подрядчик.

5. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

5.1. Подрядчик обязуется выполнить,  с использованием своих средств, материалов и  изделий   работы  с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом и приложениями к нему, и сдать результат Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.

5.2. Подрядчик обязан обеспечить:

-проведение работ   в полном соответствии с  локальной сметой,  нормативными документами, санитарными, техническими и противопожарными нормами;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока на выполненные работы.

5.3. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы и (или) дефекты, Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный Сторонами срок устранить недостатки  и дефекты таких работ для обеспечения их надлежащего качества.

5.4. Подрядчик обязан обеспечить в ходе проведения работ  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдать технологию выполнения работ.

5.5. Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку объекта,  вывезти в 3-дневный срок со дня подписания акта  приемки выполненных  работ, принадлежащие Подрядчику инвентарь, инструменты, строительные материалы и строительный мусор.

5.6.При  готовности объекта Подрядчик в 3-х дневный срок должен известить об этом  Заказчика.

5.7.Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ,  бывшие в употреблении материалы и изделия или выполнять указания Заказчика, если это может привести к нарушению требований, обязательных для Сторон, по охране окружающей среды и безопасности работ.

5.8.Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

6. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

6.1. Для реализации настоящего контракта Заказчик обязан:

6.1. Произвести    приемку    и    оплату    работ,    выполненных    Подрядчиком,    в    порядке, предусмотренном в разделах 2, 9.

6.2. Осуществлять контроль за проведением ремонтных  работ.

6.3.Обеспечивать оплату выполненных работ в соответствии с разделом 9 настоящего контракта.

6.4.Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

7. СДАЧА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

7.1. Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком после выполнения работ. Заказчик осуществляет приемку выполненных работ на предмет соответствия их объема и качества требованиям, установленным  в Контракте.

7.2. Факт выполнения Подрядчиком работ подтверждается актом  приемки  выполненных работ (Форма  КС- 2).

7.3. Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения Акта приемки выполненных работ  рассматривает его и направляет Подрядчику  подписанный Акт приемки  выполненных работ  или мотивированный отказ от его подписания.

7.4. Подрядчик  не позднее дня следующего после получения мотивированного отказа от подписания Акта приемки выполненных работ обеспечивает прибытие своего представителя для урегулирования спорных вопросов. При доказанности основания претензий Заказчика Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в течение согласованного Сторонами срока, указанного в соответствующем акте,  устранить недостатки.

8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

8.1. Гарантии качества распространяются на все материалы и  работы, выполненные Подрядчиком по настоящему контракту.

8.2. Гарантийный срок на выполненные работы  устанавливается  в течение  12 месяцев  со дня  подписания акта  приемки  выполненных работ Сторонами.

8.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки и (или) дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки и дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков и дефектов.

8.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

8.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков и дефектов Заказчик составляет односторонний акт.

9. ОПЛАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

9.1. Оплата по контракту осуществляется по безналичному расчету.

9.2. Расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком    путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика после  подписания сторонами  акта приемки выполненных работ (Форма  КС-2), представления справки о стоимости выполненных работ (Форма КС-3),  счета и (или) счета-фактуры в течение 4 банковских дней со дня подписания указанных документов.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

10.1.	Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:

-за нарушение сроков начала и окончания  работ после установленного срока по вине Подрядчика неустойку (пени) в размере 0,5%  от  стоимости  работ, указанной в п.2.1.  настоящего контракта, за каждый день просрочки исполнения обязательств по контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств.

-за  устранение недостатков и дефектов в работах  с нарушением сроков, предусмотренных актом Сторон, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом, - штраф в размере 0,1 % от стоимости  работ, указанной в п.2.1. настоящего контракта,  за каждый день просрочки исполнения обязательств по устранению недостатков и дефектов, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока.

10.2.	Кроме санкций за виновное неисполнение обязательств по контракту Подрядчик возмещает Заказчику убытки в полной сумме сверх неустойки.

10.3. Уплата неустоек, а также возмещение убытков, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

10.4. Подрядчик освобождается от уплаты неустоек, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

11.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются в письменной форме.

11.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком договорных обязательств или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну.

11.3. Если, по мнению одной из  Сторон, не имеется возможности разрешить возникший между Сторонами спор в порядке в соответствии с п.п. 11.1 и 11.2 настоящего контракта, либо одна из сторон уклоняется от разрешения спора в порядке в соответствии с п.п. 11.1 и 11.2. настоящего контракта, то спор разрешается судом в установленном порядке.

12. ПРЕКРАЩЕНИЕ КОНТРАКТНЫХ  ОТНОШЕНИЙ.

РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА.

12.1. Срок действия настоящего контракта: со дня подписания настоящего контракта обеими сторонами  до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему контракту по  31.12.2012.

12.2.	Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

13.1.При выполнении настоящего контракта Стороны руководствуются законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

13.2. Неотъемлемыми частями настоящего контракта являются документы, указанные в тексте контракта в качестве таковых.

14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Адреса, телефоны и факсы сторон.

Заказчик:  Управление Федерального казначейства по Ульяновской области

город Ульяновск, улица  Гончарова,  дом 50/1

Контактный телефон: (8422) 42-75-56, факс: (8422) 42-75-25

Подрядчик:

Банковские реквизиты сторон.