ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА                  ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(УФК по Ульяновской области)

ул. Гончарова, 50/1, г.Ульяновск, 432017  Телефон: (8422) 42-75-00 факс: (8422) 42-75-25
e-mail: mashbur@simtreas.ru  www.ulyanovsk.roskazna.ru

26.06.2013г. № 68-09-22/ 2943

#### На №_____________________________

#### Официальный сайт

Российской Федерации

www.zakupki.gov.ru

### О проведении запроса котировок цен

Управление Федерального казначейства   по   Ульяновской   области   проводит  запрос котировок цен.

1.Информация о государственном заказчике:

1.1.наименование заказчика: Управление Федерального казначейства по Ульяновской области

1.2.почтовый адрес: 432011, г. Ульяновск-11, ул. Гончарова, д.56, а/я № 9856

1.3.электронный адрес: admo73@simtreas.ru

2. Источник  финансирования: федеральный бюджет.

3.Форма котировочной заявки - приложение №1 к настоящему запросу котировок цен.

4. Наименование, объем и характеристика   работ:

4.1 наименование работ: Капитальный ремонт помещений Управления Федерального казначейства по Ульяновской области по адресам: г.Ульяновск, ул.Гончарова, 50/1, ул.Л.Толстого 38/16

4.2. объем работ:

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Помещение бокса №1 (помещение 57 ул.Гончарова, 50/1) |  |  |
| 1 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 | 1 м3 | 0,1 |
| 2 | Монтаж стеллажей, закрепляемых на фундаментах внутри зданий | 1 т конструкций | 0,461 |
| 3 | Установка по месту шкафных и антресольных полок | 1 м2 деталей | 12,6 |
| 4 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 1 м2 | 42,4 |
| 5 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 1 м2 | 42,4 |
|  | Кабинет №319 (ул.Гончарова, 50/1) |  |  |
| 6 | Монтаж стеллажей | 1 т конструкций | 0,261 |
| 7 | Монтаж конструкций дверей | 1 т конструкций | 0,118 |
| 8 | Установка по месту шкафных и антресольных полок | 1 м2 деталей | 8,6 |
| 9 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 1 м2 | 80,6 |
| 10 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 1 м2 | 80,6 |
|  | Помещение материального склада (ул.Гончарова, 50/1) |  |  |
| 11 | Монтаж стеллажей | 1 т конструкций | 0,187 |
| 12 | Установка по месту шкафных и антресольных полок | 1 м2 деталей | 9,6 |
| 13 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 1 м2 окрашиваемой поверхности | 6,9 |
| 14 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 1 м2 | 6,9 |
|  | Водосточная система (ул.Гончарова, 50/1) |  |  |
| 15 | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 1 шт. | 3 |
| 16 | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 1 шт. | 2 |
| 17 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических карнизных свесов с настенными желобами | 1 м покрытия | 7 |
| 18 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м | 1 м2 | 53 |
|  | Помещение лифтовой по адресу ул.Л.Толстого 38/16 – 4 этаж |  |  |
| 19 | Монтаж защитных жалюзи (рольставни) 900х2200 с пружинно-инерционным механизмом в комплекте с ригельным замком | 1 т конструкций (комплект) | 0,03 (1) |

4.3. Характеристика выполняемых работ, требования к качеству, безопасности работ:

4.3.1 проведение работ в полном соответствии с нормативной документацией,  санитарными, техническими и противопожарными нормами. Технология и качество выполняемых работ должны соответствовать действующим строительным нормам и правилам (СНиП), государственным стандартам, свода правил (СП). В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию – исправление дефектов производится Подрядчиком в установленные сроки за свой счет. Качество выполненных работ должно обеспечивать нормальную работу  в процессе дальнейшей эксплуатации  конструкций и покрытий не менее  чем 24 месяца с момента подписания акта приемки выполненных работ.

Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается  в течение  24 месяцев  со дня  подписания акта  приемки  выполненных работ.

Комплектация и поставка материалов, изделий и конструкций  осуществляется Подрядчиком. Работы должны выполняться с использованием своих средств, материалов, изделий и конструкций Подрядчика.

4.3.2 требования к безопасности выполняемых работ и охране труда

Подрядчик обязан обеспечить в ходе проведения работ  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдать технологию выполнения работ.

5. Место выполнения работ:

-г.Ульяновск, ул.Гончарова, 50/1,

-г.Ульяновск, ул.Л.Толстого 38/16, 4-ый этаж

6. Цена  работ  указана с  учетом исполнения обязательств, связанных с выполнением работ в полном объеме с надлежащим качеством с учетом  расходов на перевозку и разгрузку материалов и оборудования, страхование, уплату налогов, других обязательных платежей и иных расходов, которые Подрядчик может понести в связи с исполнением контракта.

7. Срок выполнения работ: со следующего дня после заключения государственного контракта по 30.09.2013г.

8. Максимальная  цена контракта– 172697руб.52 коп.

Обоснованием максимальной цены государственного контракта служит локальная смета, выполненная  Заказчиком в соответствии со сметно-нормативной базой.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

Капитальный ремонт помещений УФК по Ульяновской области по адресам: г.Ульяновск, ул.Гончарова, 50/1, ул.Л.Толстого 38/16

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость: 172697,52 руб.

Средства на оплату труда: 22166,24 руб.

Трудозатраты: 228,15 чел.-ч

Составлена в текущих прогнозных ценах по состоянию на 2 кв. 2013 г.

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Кол-во | Цена единицы |  | Общая стоимость |  |  | Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Экс-ции машин | всего | оплаты труда | Экс-ции машин | на единицу | всего |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел №1 Помещение бокса №1 (помещение 57) ул.Гончарова, 50/1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР06-01-005-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,001 100 м3 бетона и железобетона в деле | 69103,21 4293,21 | 4454,95 510,93 | 69,10 | 4,29 | 4,45 0,51 | 507,472 | 0,50747 |
| 2 | ТЕР09-06-001-03 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,461 1 т конструкций | 1205,78 1015,77 | 128,95 2,36 | 555,87 | 468,27 | 59,45 1,09 | 119,0825 | 54,89703 |
|  | 201-0778 ТССЦ Ульяноская область (редакция 2009 г) | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т | 0,461 т | 10480,78 |  | 4831,64 |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР10-01-057-02 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Установка по месту шкафных и антресольных полок {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,126 100 м2 деталей | 21701,66 1316,50 | 428,18 24,23 | 2734,41 | 165,88 | 53,95 3,05 | 161,138 | 20,30339 |
| 4 | ТЕР13-03-002-04 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 {3.13 (Кзпм=1,1; Кэм=1,1; Км=1,1; Кзтр=1,1); МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,424 100 м2 окрашиваемой поверхности | 306,41 71,54 | 11,84 0,16 | 129,91 | 30,33 | 5,02 0,07 | 6,71715 | 2,84807 |
| 5 | ТЕР13-03-004-26 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25); 3.13 (Кзпм=1,1; Кэм=1,1; Км=1,1; Кзтр=1,1)} | 0,424 100 м2 окрашиваемой поверхности | 358,06 43,95 | 7,96 0,16 | 151,82 | 18,63 | 3,38 0,07 | 4,84495 | 2,05426 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 1: |  |  |  | 8472,75 | 41514,94 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 692,19 | 7828,66 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 687,40 | 7774,49 |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 4,79 | 54,17 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 126,25 | 729,73 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 2827,46 | 12186,35 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 4831,64 | 20824,37 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 513,62 | 5809,04 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 370,55 | 4190,92 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 |  |  |  | 9356,92 | 51514,90 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 1 |  |  |  | 9356,92 | 51514,90 |  |  |  |
| Раздел №2 Кабинет №319 (ул.Гончарова, 50/1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР09-06-001-03 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,261 1 т конструкций | 1205,78 1015,77 | 128,95 2,36 | 314,72 | 265,12 | 33,66 0,62 | 119,0825 | 31,08053 |
|  | 201-8062 ТССЦ Ульяноская область (редакция 2009 г) | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т из листовой стали толщиной 3-10 мм | 0,261 т | 11961,6 |  | 3121,98 |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР09-06-001-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,118 1 т конструкций | 1080,31 877,85 | 168,39 7,24 | 127,48 | 103,59 | 19,87 0,85 | 102,9135 | 12,14379 |
|  | 201-8062 ТССЦ Ульяноская область (редакция 2009 г) | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т из листовой стали толщиной 3-10 мм | 0,118 т | 11961,6 |  | 1411,47 |  |  |  |  |
|  | 101-0896 ТССЦ Ульяноская область (редакция 2009 г) | Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей для встроенных шкафов однопольных | 12 компл. | 56,55 |  | 678,60 |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР10-01-057-02 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Установка по месту шкафных и антресольных полок {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,086 100 м2 деталей | 21701,66 1316,50 | 428,18 24,23 | 1866,34 | 113,22 | 36,82 2,08 | 161,138 | 13,85787 |
| 9 | ТЕР13-03-002-04 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,806 100 м2 окрашиваемой поверхности | 278,54 65,03 | 10,76 0,15 | 224,50 | 52,41 | 8,67 0,12 | 6,1065 | 4,92184 |
| 10 | ТЕР13-03-004-26 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,806 100 м2 окрашиваемой поверхности | 325,51 39,95 | 7,24 0,15 | 262,37 | 32,20 | 5,84 0,12 | 4,4045 | 3,55003 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 2: |  |  |  | 8007,46 | 38632,08 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 570,33 | 6450,43 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 566,54 | 6407,57 |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 3,79 | 42,86 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 104,86 | 606,09 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 2124,01 | 9154,48 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 5212,05 | 22463,94 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 417,74 | 4724,64 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 305,01 | 3449,66 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 |  |  |  | 8730,21 | 46806,38 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 2 |  |  |  | 8730,21 | 46806,38 |  |  |  |
| Раздел №3 Помещение материального склада (ул.Гончарова, 50/1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР09-06-001-03 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,187 1 т конструкций | 1205,78 1015,77 | 128,95 2,36 | 225,48 | 189,95 | 24,11 0,44 | 119,0825 | 22,26843 |
|  | 201-0778 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т | 0,187 т | 10480,78 |  | 1959,91 |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР10-01-057-02 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Установка по месту шкафных и антресольных полок {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,096 100 м2 деталей | 21701,66 1316,50 | 428,18 24,23 | 2083,36 | 126,38 | 41,11 2,33 | 161,138 | 15,46925 |
| 13 | ТЕР13-03-002-04 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,069 100 м2 окрашиваемой поверхности | 278,54 65,03 | 10,76 0,15 | 19,22 | 4,49 | 0,74 0,01 | 6,1065 | 0,42135 |
| 14 | ТЕР13-03-004-26 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,069 100 м2 окрашиваемой поверхности | 325,51 39,95 | 7,24 0,15 | 22,46 | 2,76 | 0,50 0,01 | 4,4045 | 0,30391 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 3: |  |  |  | 4310,43 | 20940,71 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 326,37 | 3691,24 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 323,58 | 3659,69 |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 2,79 | 31,55 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 66,46 | 384,14 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 1960,48 | 8449,67 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 1959,91 | 8447,21 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 252,23 | 2852,72 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 169,27 | 1914,44 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 3 |  |  |  | 4731,93 | 25707,87 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 3 |  |  |  | 4731,93 | 25707,87 |  |  |  |
| Раздел №4 Водосточная система (ул.Гончарова, 50/1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕРр58-10-3 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 0,03 100 шт. | 3890,21 545,07 | 6,75 0,00 | 116,70 | 16,35 | 0,20 0,00 | 63,9 | 1,917 |
| 16 | ТЕРр58-10-6 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 0,02 100 шт. | 7292,08 452,94 | 6,75 0,00 | 145,85 | 9,06 | 0,14 0,00 | 53,1 | 1,062 |
| 17 | ТЕРр58-19-6 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических карнизных свесов с настенными желобами | 0,07 100 м покрытия | 8653,08 1001,85 | 28,31 4,96 | 605,71 | 70,13 | 1,98 0,35 | 117,45 | 8,2215 |
| 18 | ТЕР08-07-001-02 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 0,53 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 779,21 432,22 | 7,38 0,00 | 412,98 | 229,08 | 3,91 0,00 | 50,025 | 26,51325 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 4: |  |  |  | 1281,24 | 7803,64 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 324,97 | 3675,41 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 324,62 | 3671,45 |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 0,35 | 3,96 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 6,23 | 36,01 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 950,39 | 4096,18 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 281,12 | 3179,47 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 173,56 | 1962,96 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 4 |  |  |  | 1735,92 | 12946,07 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 4 |  |  |  | 1735,92 | 12946,07 |  |  |  |
| Раздел №5 Помещение лифтовой по адресу ул.Л.Толстого 38/16 - 4-ый этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕР09-06-006-04 прим ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Монтаж каркасов сценических устройств огнезащитных дверей, занавесей и штор | 0,03 1 т конструкций | 3133,58 1522,74 | 796,28 11,35 | 94,01 | 45,68 | 23,89 0,34 | 160,12 | 4,8036 |
|  | Цена поставщика | Защитные жалюзи (рольставни) 900х2200 с пружинно-инерционным механизмом в комплекте с ригельным замком Баз.цена=7957.59/4.31 Тек.цена=(7800.00+0.02%)+2.00% | 1 компл. | 1846,30858 |  | 1846,31 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 5: |  |  |  | 1940,32 | 8717,66 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 46,02 | 520,49 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 45,68 | 516,64 |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 0,34 | 3,85 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 23,89 | 138,08 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 24,44 | 105,34 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 1846,31 | 7957,60 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 31,75 | 359,09 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 26,69 | 301,86 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 5 |  |  |  | 1998,76 | 9378,61 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 5 |  |  |  | 1998,76 | 9378,61 |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по смете, в т.ч: |  |  |  | 24012,20 | 117609,02 |  |  |  |
|  |  | [Административные здания по статьям затрат 2 кв.2013 РЦЦС#Изп=11.31 Иэм=5.78 Изпм=11.31 Им=4.31 Иом=4.31] |  |  |  | 24012,20 | 117609,02 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  |  | 1947,82 | 22029,84 |  |  |  |
|  |  | Зарплата машинистов |  |  |  | 12,06 | 136,40 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 327,69 | 1894,05 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 7886,78 | 33992,02 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 13849,91 | 59693,11 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 1496,46 | 16924,96 |  |  |  |
|  |  | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 105/105% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9 |  |  |  | 3,84 | 43,47 |  |  |  |
|  |  | Деревянные конструкции 118/118% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9 |  |  |  | 371,65 | 4203,33 |  |  |  |
|  |  | Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 90/90% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9 |  |  |  | 97,45 | 1102,15 |  |  |  |
|  |  | Строительные металлические конструкции 90/90% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9 |  |  |  | 742,40 | 8396,60 |  |  |  |
|  |  | Конструкции из кирпича и блоков 122/122% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9 |  |  |  | 213,04 | 2409,47 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Крыши, кровли 83/83% ФОТ Кн1=0.85 |  |  |  | 68,08 | 769,99 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 1045,08 | 11819,85 |  |  |  |
|  |  | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 65/65% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85 |  |  |  | 2,11 | 23,91 |  |  |  |
|  |  | Деревянные конструкции 63/63% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85 |  |  |  | 177,57 | 2008,26 |  |  |  |
|  |  | Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 70/70% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85 |  |  |  | 67,78 | 766,70 |  |  |  |
|  |  | Строительные металлические конструкции 85/85% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85 |  |  |  | 624,06 | 7058,01 |  |  |  |
|  |  | Конструкции из кирпича и блоков 80/80% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85 |  |  |  | 123,70 | 1399,05 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Крыши, кровли 65/65% ФОТ Кп1=0.8 |  |  |  | 49,86 | 563,94 |  |  |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  | 26553,74 | 146353,83 |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 26553,74 | 146353,83 |  |  |  |
|  | П=18%; | НДС 18% |  |  |  | 4779,67 | 26343,69 |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 31333,41 | 172697,52 |  |  |  |
|  |  | Всего по смете |  |  |  | 31333,41 | 172697,52 |  |  |  |

9.Срок, место предоставления котировочных заявок:

9.1. Начало предоставления котировочных заявок: 27.06.2013, прием котировочных заявок осуществляется в рабочие дни с 8-00 до 17-00, в пятницу  с 8-00 до 16-00, перерыв с 12-30 до 13-18 (время местное).

9.2.  Дата и время окончания приема заявок: 03.07.2013  17час.00 мин.  (время местное).

9.3. Место подачи котировочных заявок: г. Ульяновск, ул.Гончарова,50/1, каб.116

9.4. Котировочная заявка может быть подана по почте или курьером, либо в форме электронного документа, отвечающего требованиям Федеральных законов от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи»,  06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи». Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

10. Сроки и условия оплаты работ: Оплата производится по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по мере подписания сторонами  актов приемки выполненных работ (Форма  КС -2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3) и представления счетов и (или) счетов-фактур  в течение 10 банковских дней со дня подписания указанных документов. Авансовый платеж не предусмотрен.

11.Срок подписания победителем в проведении запроса котировок цен государственного контракта: не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через  20  дней со дня подписания указанного протокола.

12. Проект государственного контракта – Приложение № 2 к настоящему запросу котировок цен.

13.Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

14.Требование к участникам размещения заказа: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

Руководитель управления                                                                           Д.Н.Чугунков

Г.Н.Белова

(8422) 42-75-31

Приложение № 1

к запросу котировок цен

|  | Управление Федерального казначейства по Ульяновской области Гончарова ул., д. 50/1, Ульяновск г. каб.№116 |
| --- | --- |

# Котировочная     заявка

«___»__________ 2013  г.

Настоящей котировочной заявкой:  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   (Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), ИНН, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог ИНН (для иностранного лица), банковские реквизиты участника размещения заказа)

предлагает Вам выполнить

Работы по капитальному ремонту помещений Управления Федерального казначейства по Ульяновской области по адресам: г.Ульяновск, ул.Гончарова, 50/1, г.Ульяновск, ул.Л.Толстого 38/16

Цена работ (общая цена контракта): _______________________________________________________________________в том числе НДС _________________________________________________________

( в случае, если участник размещения заказа имеет право на освобождение от уплаты НДС, то в данной позиции указывается «НДС не облагается»)

В цену работ  включены/ не включены следующие расходы:

(нужное подчеркнуть)

Исполнение обязательств, связанные с выполнением работ в полном объеме с надлежащим качеством с учетом  расходов на перевозку и разгрузку материалов и оборудования, страхование, уплату налогов, других обязательных платежей и иных расходов, которые Подрядчик может понести в связи с исполнением контракта.

В случае признания _______________________________________________________

(наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа)

победителем в запросе котировок цен мы согласны  выполнить работы  в соответствии с Извещением о проведении запроса котировок цен и государственным контрактом, проект которого приложен к указанному извещению.

( должность)               _________________            (расшифровка Ф.И.О)

(подпись)

м.п.

Приложение № 2

к запросу котировок цен

Проект государственного контракта

Государственный контракт №

г. Ульяновск                                                                                                               2013 г.

Управление Федерального казначейства по Ульяновской области от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и ______________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий  государственный контракт (далее – Контракт), на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок № ___  от       .       .  2013г.   о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1 Заказчик поручает, а  Подрядчик обязуется выполнить капитальный ремонт помещений Управления Федерального казначейства по Ульяновской области по адресам: г.Ульяновск, ул.Гончарова, 50/1;  г.Ульяновск, ул.Л.Толстого 38/16

в соответствии с локальной сметой, а Заказчик обязуется принять   выполненные работы и оплатить их  при условии выполнения Подрядчиком условий настоящего контракта.

1.2 Локальная смета  является неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.3 Подрядчик обязуется  выполнить все работы, предусмотренные настоящим контрактом, с использованием своих средств, материалов, изделий и конструкций  в соответствии с  нормативными документами.

2.СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1 Цена работ по настоящему контракту определяется в соответствии с локальной сметой  и    составляет _________________.

(цифрами и прописью)

2.2 Цена выполненных в полном объеме согласно условиям настоящего контракта работ, указанная в п. 2.1. настоящего контракта, является твердой и не подлежит изменению.

2.3.  В цену работ включены все расходы, связанные с выполнением работ в полном объеме с надлежащим качеством с учетом  расходов на перевозку и разгрузку материалов и оборудования, страхование, уплату налогов, других обязательных платежей и иных расходов, которые Подрядчик может понести в связи с исполнением контракта.

3. СРОКИ и МЕСТО  ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Срок выполнения работ: со следующего дня после заключения государственного контракта по 30.09.2013г.

3.2.Место выполнения работ:

-г.Ульяновск, ул.Гончарова, 50/1,

-г.Ульяновск, ул.Л.Толстого 38/16

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЪЕКТА  МАТЕРИАЛАМИ

4.1.Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов, изделий и  конструкций.

4.2.Все предоставленные Подрядчиком для ремонта материалы, изделия и  конструкции должны иметь соответствующие сертификаты (сертификаты соответствия требованиям безопасности ГОСТов, сертификаты Госсанэпиднадзора (санитарно-эпидемиологические заключения), пожарной безопасности на материалы), если это предусмотрено законодательством Российской Федерации, технические  паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов, технических паспортов и других документов должны быть предоставлены Заказчику за 2 дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов.

4.3. Подрядчик несет ответственность за соответствие предоставленных материалов, изделий и конструкций технической документации, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием технической документации, государственным стандартам и техническим условиям. Технология и качество выполняемых работ должны соответствовать действующим строительным нормам и правилам (СНиП), государственным стандартам, свода правил (СП).

4.4. Ответственность за сохранность всех предоставленных для реализации контракта материалов, изделий и конструкций до полного завершения работ (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки) несет Подрядчик.

5. ПРАВА и ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

5.1 Подрядчик обязуется выполнить,  с использованием своих средств, материалов, изделий и конструкций,   работы  с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом и приложениями к нему, и сдать результат Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.

5.2  Подрядчик обязан обеспечить:

-проведение работ   в полном соответствии с  локальной сметой,  нормативными документами, санитарными, техническими и противопожарными нормами;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока на выполненные работы.

5.3 В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы и (или) дефекты, Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный Сторонами срок устранить недостатки  и дефекты таких работ для обеспечения их надлежащего качества.

5.4 Подрядчик обязан обеспечить в ходе проведения работ  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдать технологию выполнения работ.

5.5 Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку объекта,  вывезти в 3-дневный срок со дня подписания акта  приемки выполненных  работ, принадлежащие Подрядчику машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и строительный мусор.

5.6 При  готовности объекта Подрядчик в 3-х дневный срок должен известить об этом  Заказчика.

5.7 Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ,  бывшие в употреблении материалы, изделия и  конструкции  или выполнять указания Заказчика, если это может привести к нарушению требований, обязательных для Сторон, по охране окружающей среды и безопасности работ.

5.8 Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

Права Подрядчика:

5.9. Самостоятельно определять способ выполнения порученных ему работ и численность  необходимого для этого персонала.

6. ПРАВА и ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

Для реализации настоящего контракта Заказчик обязан:

6.1. Произвести    приемку    и    оплату    работ,    выполненных    Подрядчиком,    в    порядке, предусмотренном в разделах  7, 9.

6.2.  Осуществлять контроль за проведением ремонтных  работ.

6.3. Обеспечивать оплату выполненных работ в соответствии с разделом 9 настоящего контракта.

6.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

Заказчик вправе:

6.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

6.6. Провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

7. СДАЧА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

7.1. Окончательная приемка работ  осуществляется после выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.

7.2. Сдача промежуточных результатов работ  Подрядчиком и приемка их Заказчиком производится по мере выполнения соответствующих работ Подрядчиком в соответствии с гражданским законодательством и оформляется промежуточными актами приемки выполненных работ по форме КС-2, справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, подписываемым  Сторонами (Заказчиком и Подрядчиком), с указанием недостатков (в случае их обнаружения), а также сроков и порядка их устранения. Форма КС-2 оформляется на бумажном носителе в 2-х экземплярах. В случае указания  в актах приемки выполненных работ  ссылки на обоснование цены  материалов, конструкций, изделий   «торговая цена  или цена поставщика», то для подтверждения такой цены прикладываются копии накладных и счетов-фактур на приобретение Подрядчиком данных материалов, изделий и  конструкций.

8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

8.1. . Гарантии качества распространяются на все материалы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему контракту.

8.2. Гарантийный срок на выполненные работы  устанавливается  в течение  24 месяцев  со дня  подписания акта  приемки  выполненных работ Сторонами.

8.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки и (или) дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки и дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков и дефектов.

8.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

8.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков и дефектов, а также в случае неявки Подрядчика, Заказчик составляет односторонний акт.

9. ОПЛАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

9.1. . Оплата по контракту осуществляется по безналичному расчету.

9.2. Расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком    путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по мере подписания сторонами  актов приемки выполненных работ (Форма  КС-2), в том числе промежуточных при приемке Заказчиком промежуточных результатов работ в порядке, предусмотренном п. 7.2. настоящего контракта, представления справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3),  счета и (или) счета-фактуры в течение 10 банковских дней со дня подписания указанных документов.

10.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1 Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:

- за нарушение сроков начала и окончания  работ после установленного срока по вине Подрядчика неустойку (пени) в размере 0,5%  от  цены работ, указанной в п.2.1.  настоящего контракта, за каждый день просрочки исполнения обязательств по контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств.

- за  устранение недостатков и дефектов в работах  с нарушением сроков, предусмотренных актом Сторон, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом, - штраф в размере 0,1 % от цены работ, указанной в п.2.1. настоящего контракта,  за каждый день просрочки исполнения обязательств по устранению недостатков и дефектов, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока.

10.2.	Кроме санкций за виновное неисполнение обязательств по контракту Подрядчик возмещает Заказчику убытки в полной сумме сверх неустойки.

10.3. Уплата неустоек, а также возмещение убытков, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

10.4. Подрядчик освобождается от уплаты неустоек, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

11. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

11.1 Срок действия контракта устанавливается с момента подписания контракта и действует по 30.09.2013, в части оплаты до полного исполнения обязательств Заказчиком.

11.2 Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Контракт составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон.

- 13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Подрядчик: |  | Заказчик: |
| --- | --- | --- |
| М.П. |  | Управление Федерального казначейства по Ульяновской области М.П. |