ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

|  | #### УТВЕРЖДАЮ #### И.о.руководителя #### Управления Федерального казначейства #### по Ульяновской области #### ______________ В.Ю.Куприянов «28» августа 2014 |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

2014/ ЭА-110

Наименование объекта закупки:

Капитальный ремонт системы теплоснабжения здания Отдела №4 УФК по Ульяновской области  по адресу: Ульяновская область, р.п. Вешкайма, ул.Мира, д.3 с переходом на автономное газовое отопление

Ульяновск, 2014

Содержание

| Часть I. Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению | 3 |
| --- | --- |
| Часть II. Информационная карта аукциона в электронной форме | 5 |
| Часть III. Техническое задание | 14 |
| Часть IV. Проект государственного контракта | 18 |
| Часть V. Определение начальной (максимальной) цены контракта | 25 |

Часть I.

Требования к содержанию, составу заявки на участие в  аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению

Заявка на участие в  аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

Первая часть заявки на участие в  аукционе в электронной форме должна содержать:

а) согласие участника аукциона на выполнение работ на условиях, предусмотренных настоящей документацией об аукционе, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации об аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии),

- наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, либо:

- согласие участника аукциона на выполнение работ на условиях, предусмотренных настоящей документацией об аукционе, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии),

- наименование места происхождения товара или наименование производителя товара;

и, если участник аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации:

- конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии),

- наименование места происхождения товара или наименование производителя товара;

б) при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара:

-  согласие участника аукциона на выполнение работ на условиях, предусмотренных настоящей документацией об аукционе,

- конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии),

- наименование места происхождения товара или наименование производителя товара.

Вторая часть заявки на участие в  аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и информацию:

1) - наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),

- фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица),

- номер контактного телефона,

- идентификационный номер налогоплательщика участника  аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника  аукциона (для иностранного лица),

- идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей,

-идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) членов коллегиального исполнительного органа,

- идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника аукциона;

2) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, установленным  п.1  ч.1 ст.31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ):

- Свидетельство о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), выданное саморегулируемой организацией в порядке, установленном ст.52 Градостроительного кодекса Российской Федерации (п.33 Приказа Минрегиона Российской Федерации от 30.12.2009 N 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства») или копия такого Свидетельства

3) декларацию о соответствии участника аукциона требованиям, установленным п.п.3-5,7, 9 ч.1 ст. 31 Федерального закона N 44-ФЗ;

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

Участник аукциона  вправе подать заявку на участие в  аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения  извещения о проведении  аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией об  аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в  аукционе.

Заявка на участие в  аукционе в электронной форме направляется участником аукциона  оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные частями 3 и 5 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ  части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

Участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие в  аукционе в электронной форме в отношении объекта закупки.

Заявка на участие в аукциона и все приложения к ней должны быть написаны на русском языке.

В случае предоставления заявки и (или) приложений на любом иностранном языке, необходимо представить надлежащим образом заверенный перевод на русский язык.

Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в  аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

Часть II.

Информационная карта аукциона в электронной форме

| - Информация о Заказчике, контрактном службе | Управление Федерального казначейства по Ульяновской области Местонахождение: г. Ульяновск, ул.Гончарова,д.50/1 Почтовый адрес: 432011, г. Ульяновск, ул.Гончарова, д. 56, а/я 9856 Адрес электронной почты: admo73@simtreas.ru Контактный телефон: (8422) 42-75-55, 42-75-56 Ответственное должностное лицо: Карев Олег Геннадьевич Контрактная служба Управления Федерального казначейства по Ульяновской области создана приказом Управления Федерального казначейства по Ульяновской области от 27.03.2014 №94 «О создании контрактной службы Управления Федерального казначейства по Ульяновской области» |
| --- | --- |
| Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Адрес электронной площадки в информационно - телекоммуникационных сетях «Интернет» | Аукцион в электронной форме (электронный аукцион) http://www.sberbank-ast.ru/ |
| Наименование и описание объекта закупки, иные условия государственного контракта | Капитальный ремонт системы теплоснабжения здания Отдела №4 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Вешкайма, ул.Мира, д.3 с переходом на автономное газовое отопление. Описание объекта закупки, в т.ч. требования к объему выполняемых работ, требования к техническим и качественным характеристикам работ и иные показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых работ установленным Заказчиком требованиям, приведено в Техническом задании (часть III документации) и проекте государственного контракта (часть IV документации). Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается в течение 24 месяцев со дня подписания акта о приемке выполненных работ сторонами. Место выполнения работ: Ульяновская область, р.п.Вешкайма, ул.Мира, д.3 Начало выполнения работ: со следующего дня после заключения государственного контракта Срок завершения работ: 26.12.2014 |
| Начальная (максимальная) цена контракта. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | 759994,48 руб. Используемый метод обоснования начальной (максимальной) цены - проектно-сметный метод Обоснованием начальной (максимальной) цены государственного контракта служат локальные сметы, выполненные Заказчиком в соответствии со сметно-нормативной базой (часть V документации об аукционе). |
| Источник финансирования заказа: | Федеральный бюджет |
| Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) | Российский рубль |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате государственного контракта | Все платежи производятся в безналичной форме в валюте Российской Федерации |
| Срок, место и порядок подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме | - Срок подачи заявок: заявка на участие в электронном аукционе подается в любое время с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении электронного аукциона по 05.09.2014 23час.59мин. Место подачи заявок: ЭП http://www.sberbank-ast.ru/ Порядок подачи заявок участников электронного аукциона: подача заявок осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на ЭП http://www.sberbank-ast.ru/ Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником электронного аукциона оператору ЭП в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные извещением о проведении электронного аукциона и документацией об электронном аукционе. Указанные электронные документы подаются одновременно. |
| Дата окончания срока рассмотрения заявок (первой части) на участие в аукционе в электронной форме | 08.09.2014 |
| Дата проведения аукциона в электронной форме | 11.09.2014 |
| Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе в электронной форме | Обеспечение заявки на участие в аукционе в электронной форме 1% начальной (максимальной) цены государственного контракта и составляет 7599,94 руб. - Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе: обеспечение заявки на участие в электронном аукционе может предоставляться участником электронного аукциона только путем внесения денежных средств. - Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, перечисляются на счет оператора ЭП http://www.sberbank-ast.ru/ в банке. - Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника электронного аукциона, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе на счете оператора ЭП, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по лицевому счету в соответствии с частью 18 статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, предусмотренный настоящей документацией об электронном аукционе. - Поступление заявки на участие в электронном аукционе является поручением участника электронного аукциона оператору ЭП блокировать операции по лицевому счету этого участника электронного аукциона, открытому для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки. - В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор ЭП обязан осуществить блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе участника электронного аукциона, подавшего указанную заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки. - В случае отсутствия на лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе участника электронного аукциона, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, денежных средств в размере обеспечения указанной заявки, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, оператор ЭП возвращает указанную заявку в течение одного часа с момента ее получения данному участнику электронного аукциона. Требование обеспечения заявки на участие в электронном аукционе в равной мере распространяется на всех участников электронного аукциона. |
| Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления указанного обеспечения, требования к обеспечению исполнения контракта | Размер обеспечения исполнения государственного контракта устанавливается в размере 10% начальной (максимальной) цены в сумме 75999,45 руб. Если при проведении аукциона участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза вышеуказанный размер обеспечения исполнения контракта, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ Способы обеспечения исполнения контракта: предоставление банковской гарантии или внесение денежных средств на указанный ниже счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения обязательства из перечисленных выше способов определяется участником закупки самостоятельно в соответствии с действующим законодательством. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются. Банковская гарантия должна быть выдана банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: – сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом; – обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; – обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; – условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; – срок действия банковской гарантии; –отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении; – установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии; – условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. Не допускается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией. Срок действия безотзывной банковской гарантии, выданной банком, должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. Платежные реквизиты для перечисления денежных средств для обеспечения исполнения контракта способом внесения денежных средств: Поле 16 «Получатель» Управление Федерального казначейства по Ульяновской области (УФК по Ульяновской обл. л/с 05681258540) Поле 61 «ИНН» 7300000170 Поле 103 «КПП» 732501001 Поле 13 «Банк получателя» ГРКЦ ГУ Банка России по Ульяновской обл. г.Ульяновска Поле 14 «БИК» 047308001 Поле 17 «Сч. №» 40302810800001000001 Поле 18 01 Поле 21 «Очередность платежа» 5 Поле 24 «Назначение платежа» - Обеспечение исполнения государственного контракта по капитальному ремонту системы теплоснабжения здания Отдела №4 УФК по Ульяновской области с переходом на автономное газовое отопление (аукцион №2014/ЭА-110) |
| Единые требования к участникам закупки | При осуществлении закупки заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупки: 1.соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся объектом закупки: - наличие Свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), выданное саморегулируемой организацией в порядке, установленном ст.52 Градостроительного кодекса Российской Федерации (п.33 Приказа Минрегиона Российской Федерации от 30.12.2009 N 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства») или копия такого Свидетельства; 2 непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 4. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 5. отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6. отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 7. отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. |
| Срок, в течение которого победитель аукциона в электронной форме или иной участник с которым заключается контракт при уклонении победителя аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт. Условия признания победителя аукциона или иного участника аукциона уклонившимися от заключения контракта | Контракт должен быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения протокола подведения итогов электронного аукциона. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком проекта контракта победитель электронного аукциона размещает проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные статьей 70 Федерального закона № 44-ФЗ, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 70, по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в части 8 статьи 69 Федерального закона №44-ФЗ, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Федерального закона №44-ФЗ (в случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта, в т.ч. в случае снижения при проведении аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в настоящей документации, в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. При признании информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, недостоверной контракт с таким участником не заключается и он признается уклонившимся от заключения контракта (в случае предоставления такой информации участником закупки при снижении цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). |
| Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации о аукционе | Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Начало срока предоставления разъяснений 28.08.2014. Окончание срока предоставления разъяснений 03.09.2014. |
| Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта | Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8-26 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ установлена. |
| Возможность заказчика изменить условия контракта | По соглашению сторон изменение условий контракта допускается в случаях, установленных статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ, в т.ч: - при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта; - если по предложению заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. |
| Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) | Не установлено |
| Преимущества, предоставляемые заказчиком | Не предоставляются |
| Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих и иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами. | Не установлены |

ЧАСТЬ III

Техническое задание

Описание объекта закупки. Объем выполняемых работ и требования  к техническим и качественным  характеристикам работ и иные показатели, позволяющие  определить  соответствие закупаемых работ  установленным  Заказчиком требованиям

Подрядчику необходимо будет выполнить работы по капитальному ремонту системы теплоснабжения здания Отдела №4 УФК по Ульяновской области   по адресу: Ульяновская область, р.п.Вешкайма, ул.Мира, д.3 с переходом на автономное газовое отопление    в соответствии с локальными сметами,  приложенными к техническому заданию   и  проектами,   размещенными в электронном виде на отдельном файле и являющимися неотъемлемой частью технического задания документации об аукционе.

Подрядчик обеспечивает безопасность действий на объекте и прилегающей территории, безопасность для  сотрудников действующей организации и посетителей, природной среды, а также объекта в целом;  безопасность труда в течение ремонтных работ в соответствии с требованиями «Безопасность труда в строительстве» СНиП 12-03-2001, СНиП12-04-2002, СП 12-135-2003.

Проведение работ в полном соответствии с нормативной документацией,  санитарными, техническими и противопожарными нормами. Кроме того, технология и качество выполняемых работ должны соответствовать действующим строительным нормам и правилам (СНиП), государственным стандартам, сводам правил (СП). В случае обнаружения дефектов после приемки объекта – исправление дефектов производится Подрядчиком в установленные контрактом и Гражданским кодексом Российской Федерации сроки за свой счет. Качество выполненных работ должно обеспечивать нормальную работу  в процессе дальнейшей эксплуатации  конструкций и покрытий на период гарантийного срока. Гарантийный срок на выполненные работы  устанавливается  в течение  24 месяцев  со дня  подписания Акта  о приемке  выполненных работ Сторонами.

Качество работ и используемых материалов должны соответствовать требованиям нормативных документов: СНиП,  ГОСТ, ТР и других.

Комплектация и поставка материалов осуществляется Подрядчиком. Все используемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты (сертификаты соответствия требованиям безопасности ГОСТов, сертификаты Госсанэпиднадзора (санитарно-эпидемиологические заключения), пожарной безопасности на материалы), если это предусмотрено законодательством Российской Федерации, технические  паспорта и другие документы на материалы. Копии этих сертификатов, технических паспортов и других документов должны быть предоставлены Заказчику за 2 дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов.

Механизация ремонтных работ на объекте должна обеспечивать требуемое качество работ. Применяемые машины и механизмы, инструмент и технологическая оснастка  должны быть безопасны.

Предлагаемые участником закупки к использованию при выполнении работ  материалы и изделия (товар) должны соответствовать по техническим характеристикам, качеству указанным ниже показателям, соответствующим потребностям Заказчика.

Показатели товаров,

используемые  при выполнении работ

| №№ п/п | Наименование товара | Показатели товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котел напольный газовый Ишма-25У или эквивалент | Котел напольный газовый, предназначен для отопления помещений площадью 250 кв.м. Теплопроизводительность – не менее 25 кВт. Расход природного газа при номинальной теплопроизводительности – не более 3 м3/ч Системы защиты: падение давления газа ниже минимального рабочего значения, перегрев воды, погасание пламени, отсутствие тяги. |
| 2 | Насос сетевой электрический Wilo-TOP-S-25/5 или эквивалент | Насос циркуляционный электрический: Рабочее давление: 10 Атмосфер; Температура рабочей среды: от –20°С до +130°С; Максимальный напор – 5м; Электропитание – 220/380B; Потребляемая мощность – 0,05 кВт; Макс. производительность 5 м3/час |
| 3 | Трубопроводы | Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб Ду – 20 мм толщ. 2,5 мм, Ду – 32 мм толщ. 2,8мм, Ду – 50 мм толщ. 3,5мм |
| 4 | Затворы дисковые поворотные | Затворы дисковые поворотные (корпус-чугун, затвор – хромированный чугун) Ду – 50 мм. Область применения: системы отопления, водоснабжения, водоподготовка. Рабочая среда: холодная и горячая вода. Рабочая температура: от -30 до +150 °С Максимальное рабочее давление: 16 бар Тип соединения: межфланцевое |
| 5 | Клапан термозапорный, марка КТЗ 001-25 или эквивалент | Термозапорный клапан предназначен для отсечки подачи газа на объект при превышении температуры трубы свыше 80 °С . Диаметр – 25 мм Рабочее давление 6 Атм |
| 6 | Сигнализатор загазованности САОГ с электромагнитн. клапаном КТЗ 001-25 и клапаном КЭМЭФ-32 или эквивалент | САОГ – система аварийного отключения газа – используется для непрерывного контроля содержания горючих газов (СО, монооксид углерода) в воздухе. САОГ выдает управляющий сигнал на электромагнитный клапан и на внешнюю коммутируемую цепь. Рабочее давление газа – 0,1 МПа. |
| 7 | Клапан обратный подъемный фланцевый | Клапан обратный предназначен для предотвращения обратного движения среды. Универсальный клапан применяется в системах водо- и теплоснабжения на трубопроводах Ду 25 мм. Пружинная конструкция с мягким уплотнением затвора обеспечивает герметичность закрытия клапана, а также возможность монтажа в любом положении. |
| 8 | Клапан предохранительный | Клапан предохранительный – трубопроводная арматура, предназначена для защиты от механического разрушения оборудования и трубопроводов избыточным давлением за счет автоматического выпуска избытка среды из систем с давлением выше установленного. Диаметр – 25 мм. |
| 9 | Прибор для управления системой подающих насосов САУ-МП-Щ1.15 или эквивалент | Логический микропроцессорный контроллер – предназначен для управления циркуляционными насосами в системе отопления. Функциональные возможности: контроль в четырех точках пороговых значений уровня, давления, температуры, управление насосами по выбранному алгоритму, режим ручного управления, возможность задания времени задержки исполнения алгоритма. |
| 10 | Датчик давления МИДА-ДИ-12П-072 или эквивалент | Датчик избыточного давления – микроэлектронный высокотемпературный датчик избыточного давления и контроля высокотемпературной среды системы теплоснабжения. Диапазон измеряемых давлений от 0 до 16 МПа. Диапазон рабочих температур от – 40 до + 80°С |
| 11 | Измеритель ПИД-регулятор ТРМ12-Щ1.АТ.Р или эквивалент | Измеритель ПИД-регулятор предназначен для автоматизации подачи теплоносителя в системе газового отопления, для управления газовыми горелками. Тип входа – для подключения датчиков с универсальным сигналом тока, тип корпуса – щитовой. |

- значения показателя товара, указанные «не менее 000 и не более 000», являются соответственно минимальными и максимальными значениями показателя товара.

- значения показателя товара, указанные "не менее", означают минимальное значение показателя товара;

- значения показателя товара, указанные "не более", означают максимальное значение показателя товара;

- иные значения показателя товара являются значениями, которые не могут изменяться

Примечание: Перечисленные выше в п.п.1,2,5,6,9-11 таблицы показатели товара наряду с указанием товарного знака (при наличии),  наименованием места происхождения товара или наименованием производителя товара должны быть указаны в первой части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с п.п. а) п.3 ч. 3 ст. 66 Федерального закона № 44-ФЗ и п. а) части 1 настоящей документации в случае, если предлагается для использования товар, являющийся эквивалентным.

В случае согласия на использование товара товарного знака, указанного выше в п.п. 1,2,5,6,9-11 таблицы, в первой части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должно содержаться указание на наименование места происхождения товара или наименование производителя товара в соответствии с п.п. а) п.3 ч. 3 ст. 66 Федерального закона № 44-ФЗ и п. а) части 1 настоящей документации

В соответствии с п.п.б) п.3 ч. 3 ст. 66 Федерального закона № 44-ФЗ и п. б) части 1 настоящей документации перечисленные выше в п.п. 3,4,7,8 таблицы показатели товара должны быть указаны в первой части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме наряду с указанием товарного знака (при наличии) и наименованием места происхождения или наименованием производителя товара.

В случае, если указание показателей товара в первой части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме установлено п. 3 ч. 3 ст. 66 Федерального закона № 44-ФЗ, отсутствие какого-либо показателя товара, несоответствие его значения установленному Заказчиком значению такого показателя либо указание показателя не конкретно, а также отсутствие наименования места происхождения  или наименования производителя товара,  является основанием для отказа в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме.

ЧАСТЬ IV

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

на выполнение капитального ремонта системы теплоснабжения здания Отдела №4 УФК по Ульяновской области    с переходом на автономное газовое отопление

г. Ульяновск  	« ___ » _________ 2014 г.

Управление Федерального казначейства по Ульяновской области от имени Российской Федерации,     именуемое   в    дальнейшем    «Заказчик», в    лице  _________,  действующего на основании _________, с одной стороны,  и _______________________,  именуемый   в   дальнейшем  «Подрядчик», в лице _______________, действующего на основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны,   заключили  на основании протокола ________    от       .       .  2014  №____  настоящий  государственный контракт (далее – Контракт)  о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

Подрядчик обязуется  выполнить Капитальный ремонт системы теплоснабжения здания Отдела №4 УФК по Ульяновской области  по адресу: Ульяновская область, р.п. Вешкайма, ул.Мира, д.3 с переходом на автономное газовое отопление  (далее - «Работы»), а Заказчик обязуется принять и оплатить эту работу. Работа по настоящему контракту осуществляется в соответствии с  локальными сметами  и проектами, являющимися  неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. ЦЕНА РАБОТ

2.1.Цена работ по настоящему контракту определяется в соответствии с локальными сметами и составляет _________________ (сумма указывается цифрами и прописью), в том числе НДС __________%(В случае если Подрядчик не является плательщиком НДС вместо слов «…в том числе НДС…» указывается: НДС не облагается)

2.2. Цена выполненных в полном объеме согласно условиям настоящего контракта работ, указанная в п. 2.1. настоящего контракта, является твердой и определена на весь срок исполнения контракта.

2.3. Цена работ по настоящему контракту определена  с учетом расходов на выполнение работ в полном объеме с надлежащим качеством с учетом  расходов на перевозку и разгрузку материалов, страхование, уплату налогов, других обязательных платежей и иных расходов, которые Подрядчик  может понести в связи с исполнением контракта.

- 3. СРОК  И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ: со следующего дня после заключения государственного контракта;

Срок завершения работ: 26.12.2014.

3.2 Место выполнения работ:

Ульяновская область, р.п.Вешкайма, ул.Мира, д.3

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЪЕКТА  МАТЕРИАЛАМИ

4.1. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов.

4.2. Используемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты (сертификаты соответствия требованиям безопасности ГОСТов, сертификаты Госсанэпиднадзора (санитарно-эпидемиологические заключения), пожарной безопасности на материалы), если это предусмотрено законодательством Российской Федерации, технические  паспорта и другие документы на материалы. Копии этих сертификатов, технических паспортов и других документов должны быть предоставлены Заказчику за 2 дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов.

4.3. Подрядчик несет ответственность за соответствие предоставленных материалов технической документации, государственным стандартам и техническим регламентам и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием технической документации, государственным стандартам и техническим регламентам.

4.4. Ответственность за сохранность всех поставленных для реализации контракта материалов до полного завершения работ (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки) несет Подрядчик.

5. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

5.1. Подрядчик обязуется выполнить  с использованием своих средств, материалов, изделий работы  с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом и приложениями к нему, и сдать результат Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.

5.2. Подрядчик обязан обеспечить:

-проведение работ   в полном соответствии с  локальными  сметами и проектами,  нормативными документами, санитарными, техническими и противопожарными нормами;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока на выполненные работы.

5.3. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы и (или) дефекты, Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный Сторонами срок устранить недостатки  и дефекты таких работ для обеспечения их надлежащего качества.

5.4. Подрядчик обязан обеспечить в ходе проведения работ  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдать технологию выполнения работ.

5.5. Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку объекта,  вывезти в 3-дневный срок со дня подписания окончательного акта о приемке выполненных  работ, принадлежащие Подрядчику машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и строительный мусор.

5.6.При  готовности объекта Подрядчик в 3-х дневный срок должен известить об этом  Заказчика.

5.7.Подрядчик не вправе использовать в ходе выполнения  работ,  бывшие в употреблении материалы и изделия,  или выполнять указания Заказчика, если это может привести к нарушению требований, обязательных для  Сторон, по охране окружающей среды и безопасности работ.

5.8.Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

6. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА

6.1. Для реализации настоящего контракта Заказчик обязан:

6.1.1. Произвести    приемку    и    оплату    работ,    выполненных    Подрядчиком,    в    порядке, предусмотренном в разделах  7, 8.

6.1.2. Осуществлять контроль за проведением ремонтных  работ.

6.1.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

6.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

7. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

7.1 Подрядчик представляет Заказчику акт о приемке выполненных работ по форме КС-2,   справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счет и (или) счет-фактуру.

7.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 осуществляет проверку результатов работ на соответствие условиям настоящего контракта. Заказчик обязан передать Подрядчику подписанный Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2  или мотивированный отказ от его подписания в установленный для проверки результатов работ срок. В случае мотивированного отказа Заказчика, сторонами в пятидневный срок составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.  Подрядчик обязан в согласованные Сторонами сроки провести необходимые действия без дополнительной оплаты при условии, что они не выходят за пределы требований, предусмотренных контрактом, и выполнить надлежащим образом работы, а также повторно представить акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 в срок, указанный в акте. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня повторного представления Акта о приемке  выполненных работ по форме КС-2  Подрядчиком вправе либо принять выполненные работы, подписав представленный Подрядчиком акт о приемке выполненных работ по форме КС-2  по настоящему контракту, либо отказаться от приемки выполненных работ, составив повторный мотивированный отказ с указанием перечня обнаруженных недостатков и направив его Подрядчику.

7.3. При отказе от приемки Заказчик направляет Подрядчику предложение о направлении уполномоченного  представителя для составления Акта с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. В случае отказа (уклонения) Подрядчика от направления уполномоченного представителя либо отказа (уклонения) уполномоченного представителя Подрядчика от подписания Акта,  указанный Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения вступает в законную силу с момента его подписания Заказчиком.

7.4. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов работы в случае выявления несоответствия результатов работы условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов и устранено Подрядчиком.

7.5. В случае не подписания Заказчиком Акта о приемке  выполненных работ по форме КС-2 в установленный срок и отсутствия мотивированного отказа от его подписания,  выполненные работы по настоящему контракту считаются принятыми.

8. ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

8.1. Оплата по контракту осуществляется по безналичному расчету.

8.2. Расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком    путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика после подписания сторонами  Акта о приемке выполненных работ (Форма  КС-2), представления справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3),  счета и (или) счета-фактуры в течение 10 банковских дней со дня предоставления указанных документов, а при наличии Претензии – после удовлетворения таковой.

9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

9.1. Гарантии качества распространяются на все материалы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему контракту.

9.2. Гарантийный срок на выполненные работы  устанавливается  в течение  24 месяцев  со дня  подписания  акта о приемке  выполненных работ по форме КС-2 Сторонами.

9.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки и (или) дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки и дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков и дефектов.

9.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

9.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков и дефектов, а также в случае неявки Подрядчика, Заказчик составляет односторонний акт.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

10.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик  вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в размере 2,5% от цены  контракта и составляет ________руб.

10.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства),  предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

10.3. Заказчик вправе взыскать неустойку с Подрядчика путем удержания суммы неустойки из платежа Подрядчика, предусмотренного  разделом  2  настоящего контракта. В таком случае к акту в соответствии, с которым должен осуществляться такой платеж, оформляется приложение, в котором, в том числе, указывается сумма неустойки по настоящему контракту, расчет суммы неустойки на конкретную дату, а также сумма платежа по акту за вычетом рассчитанной суммы неустойки. Такое приложение подписывается вместе с актом, и оплата по акту осуществляется с учетом содержащейся в приложении к нему информации.

10.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, определенном в порядке, установленном Постановлением Правительством Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательства заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом», но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, по следующей формуле: П = (Ц - В) x С, где:

Ц - цена контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком  обязательства по контракту, определяемая на основании  документа о приемке результатов выполнения работ;

С - размер ставки.

10.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в размере 10% от цены контракта и составляет______руб.

10.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

10.7. Уплата неустоек, а также возмещение убытков, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

11.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров, и достигнутые  договоренности в обязательном порядке фиксируются в письменной форме.

11.2. Если, по мнению одной из  Сторон, не имеется возможности разрешить возникший между Сторонами спор в порядке в соответствии с п. 11.1 настоящего контракта, либо одна из сторон уклоняется от разрешения спора в порядке в соответствии с п. 11.1  настоящего контракта, то спор разрешается судом в установленном порядке.

12.           ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

12.1.  Изменение существенных условий настоящего контракта не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, установленных  статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом  объема работы, качества  выполняемой работы  и иных условий контракта;

б) если по предложению заказчика увеличивается предусмотренный контрактом  объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом  объем выполняемой работы  не более чем на десять процентов.

12.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

13. ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ

13.1. Переписка (обмен информацией) между Подрядчиком и Заказчиком осуществляется посредством любых доступных и удобных для сторон средств связи, включая электронную почту, факсимильную связь.

13.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме и подписываются сторонами.

13.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством.

13.4. Настоящий контракт заключен в электронной форме  в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13.5. Подтверждение  выполнения обязательств, по настоящему Контракту,  стороны оформляют в форме Акта сверки взаимных расчетов, подписываемых уполномоченными лицами сторон не позднее 10 банковских дней с момента прекращения обязательств Заказчика в соответствии с пунктом 15.1. настоящего Контракта.

14. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРАКТА

14.1. Размер обеспечения исполнения государственного контракта устанавливается в размере 10%  начальной (максимальной) цены контракта и составляет  75999,45  руб. (Если при проведении аукциона участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, размер обеспечения исполнения контракта превышает в полтора раза вышеуказанный размер обеспечения исполнения контракта, если не представлена информация, подтверждающая добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

Способы обеспечения исполнения контракта: представление банковской гарантии или внесение денежных средств на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения обязательства из перечисленных выше способов определяется участником закупки самостоятельно в соответствии с действующим законодательством.

Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.

14.2. Банковская гарантия должна быть выдана банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

– сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;

– обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

– обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

– условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

– срок действия банковской гарантии;

– отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении;

– установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии;

– условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

Не допускается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

Срок действия безотзывной банковской гарантии, выданной банком, должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

14.3. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по контракту в полном объеме Заказчик возвращает Подрядчику денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Подрядчиком, после выполнения работ по контракту в полном объеме в течение 10 рабочих дней со дня окончательной приемки выполненных работ по контракту. В случае изменения реквизитов банковского счета Подрядчика, на который должны быть перечислены указанные денежные средства, Подрядчик направляет Заказчику соответствующую информацию в письменной форме не позднее 2 рабочих дней со дня окончательной приемки выполненных работ по контракту.

15. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

15.1. Настоящий Контракт считается заключенным с момента размещения в единой информационной системе (до ее ввода в эксплуатацию - на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») подписанного Заказчиком Контракта. Настоящий Контракт действует по 26.12.2014, а в части оплаты до полного исполнения обязательств Заказчиком.

- 16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА и РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН

| Подрядчик: | Заказчик: Управление Федерального казначейства по Ульяновской области Юридический адрес: 432017, г. Ульяновск, ул.Гончарова, 50/1 Почтовый адрес: 432011, г. Ульяновск-11, ул. Гончарова, 56, а/я 9856 тел. (8422) 42-75-00, (8422) 42-75-55 факс (8422) 42-75-25 ИНН/КПП 7300000170/732501001 р/с 40105810300000010003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ульяновской обл. г.Ульяновска, л/с 03681258540 БИК 047308001 |
| --- | --- |

ЧАСТЬ V

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

В соответствии с п.4 ч.1 ст.22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567 "Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)" определена начальная (максимальная) цена контракта. Используемый метод обоснования начальной (максимальной) цены контракта – проектно-сметный   метод.

Наименование (объекта) стройки: Капитальный ремонт системы теплоснабжения здания Отдела №4 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Вешкайма, ул.Мира, д.3 с переходом на автономное газовое отопление.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ЛС-02-01-01

Общестроительные работы

Основание: 22-43-174-53/13 АС. Дефектная ведомость

Сметная стоимость: 112544,15 руб.

Средства на оплату труда: 19984,81 руб.

Трудозатраты: 175,84 чел.-ч

Составлена в текущих прогнозных ценах по состоянию на 3 кв. 2014 г.

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Кол-во | Цена единицы |  | Общая стоимость |  |  | Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | экс-ции машин | всего | оплаты труда | экс-ции машин | на единицу | всего |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел №1 Демонтаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР46-04-012-03 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 0,0168 100 м2 | 1082,58 840,63 | 241,95 91,49 | 18,18 | 14,12 | 4,06 1,54 | 103,91 | 1,74569 |
| 2 | ТЕР46-03-009-02 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм | 0,02 100 шт. | 1934,73 489,29 | 1445,44 187,11 | 38,70 | 9,79 | 28,91 3,74 | 53,3 | 1,066 |
| 3 | ТЕР46-03-007-03 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | 0,1 1 м3 | 342,26 110,33 | 231,93 30,02 | 34,22 | 11,03 | 23,19 3,00 | 12,3 | 1,23 |
| 4 | ТЕР46-03-009-08 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см | 0,02 100 шт. | 3492,36 891,65 | 2600,71 335,92 | 69,84 | 17,83 | 52,01 6,72 | 97,13 | 1,9426 |
| 5 | ТЕР09-06-001-03 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Демонтаж: Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий {МДС 81-37.2004, п.3.2.1 (Км=0; Кзтр=0.6; Кзтм=0.6; Ккм=0; Квэм=0.6)} | 0,368 1 т конструкций | 591,87 529,97 | 61,90 1,13 | 217,81 | 195,03 | 22,78 0,42 | 62,13 | 22,86384 |
| 6 | ТЕР09-06-001-03 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий (Сущ.) {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 0,368 1 т конструкций | 1205,78 1015,77 | 128,95 2,36 | 443,72 | 373,80 | 47,45 0,87 | 119,0825 | 43,82236 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 1 Котельные по статьям затрат 3 кв. 2014 г. (Изп=12.84 Иэм=5.11 Изпм=12.84 Им=5.65 Иом=5.65 Ио=3.38): |  |  |  | 822,47 | 9019,92 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 637,89 | 8190,50 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 621,60 | 7981,34 |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 16,29 | 209,16 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 178,40 | 911,62 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 22,47 | 126,96 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 528,87 | 6790,69 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 451,15 | 5792,77 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 |  |  |  | 1802,49 | 21603,38 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 1 |  |  |  | 1802,49 | 21603,38 |  |  |  |
| Раздел №2 Внутренняя отделка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРр61-1-1 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм | 0,28 100 м2 поверхности | 526,46 245,81 | 10,00 3,78 | 147,41 | 68,83 | 2,80 1,06 | 29,58 | 8,2824 |
| 8 | ТЕР15-02-035-04 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных из плит {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 0,06 100 м2 отделываемой поверхности | 396,00 354,33 | 4,30 1,63 | 23,76 | 21,26 | 0,26 0,10 | 39,0655 | 2,34393 |
| 9 | ТЕР15-04-005-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 0,28 100 м2 окрашиваемой поверхности | 969,96 156,58 | 8,82 0,15 | 271,59 | 43,84 | 2,47 0,04 | 17,457 | 4,88796 |
| 10 | ТЕР15-04-005-02 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 0,06 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1067,11 174,74 | 9,88 0,15 | 64,02 | 10,48 | 0,59 0,01 | 19,481 | 1,16886 |
| 11 | ТЕРр62-16-5 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35% | 0,468 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1472,92 242,09 | 8,19 1,18 | 689,33 | 113,30 | 3,83 0,55 | 28,02 | 13,11336 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 2 Котельные по статьям затрат 3 кв. 2014 г. (Изп=12.84 Иэм=5.11 Изпм=12.84 Им=5.65 Иом=5.65 Ио=3.38): |  |  |  | 1196,11 | 8605,58 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 259,47 | 3331,60 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 257,71 | 3309,00 |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 1,76 | 22,60 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 9,95 | 50,84 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 928,45 | 5245,74 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 218,24 | 2802,20 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 127,47 | 1636,71 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 |  |  |  | 1541,82 | 13044,49 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 2 |  |  |  | 1541,82 | 13044,49 |  |  |  |
| Раздел №3 Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР11-01-011-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 0,063 100 м2 стяжки | 1568,93 360,77 | 55,64 18,76 | 98,85 | 22,73 | 3,51 1,18 | 45,4365 | 2,8625 |
| 13 | ТЕРр57-2-3 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 0,01 100 м2 покрытия | 641,00 595,99 | 45,01 17,02 | 6,41 | 5,96 | 0,45 0,17 | 69,87 | 0,6987 |
| 14 | ТЕР46-04-009-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Разборка бетонных оснований под полы на гравии | 0,1 1 м3 | 287,36 81,00 | 206,36 26,71 | 28,74 | 8,10 | 20,64 2,67 | 8,93 | 0,893 |
| 15 | ТЕР11-01-027-06 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 0,063 100 м2 покрытия | 9259,63 1203,91 | 195,00 62,35 | 583,37 | 75,85 | 12,29 3,93 | 137,747 | 8,67806 |
| 16 | ТЕР11-01-015-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 0,01 100 м2 покрытия | 2635,35 369,16 | 277,25 41,96 | 26,35 | 3,69 | 2,77 0,42 | 46,4945 | 0,46495 |
| 17 | ТЕР11-01-015-02 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25); к=10 (Кпз=10)} | 0,01 100 м2 покрытия | 3484,51 108,68 | 79,63 28,13 | 34,85 | 1,09 | 0,80 0,28 | 1,3685 | 0,01369 |
|  |  | Опоры ОП-1,ОП-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ТЕРр51-4-1 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,4 м | 0,02 100 ям | 2046,20 2046,20 | 0,00 0,00 | 40,92 | 40,92 | 0,00 0,00 | 260 | 5,2 |
| 19 | ТЕР06-01-001-13 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Устройство фундаментов-столбов бетонных {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 0,0007 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 69220,81 5868,63 | 2376,24 275,11 | 48,45 | 4,11 | 1,66 0,19 | 687,999 | 0,4816 |
|  | 401-0023 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100) | -0,0714 м3 | 555,85 |  | -39,69 |  |  |  |  |
|  | 401-0026 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200) | 0,0714 м3 | 595,57 |  | 42,52 |  |  |  |  |
| 20 | ТЕР06-01-015-06 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 0,027 1 т | 8080,51 512,54 | 628,39 25,86 | 218,18 | 13,84 | 16,97 0,70 | 53,2795 | 1,43855 |
| 21 | ТЕР09-06-001-03 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 0,005 1 т конструкций | 1205,78 1015,77 | 128,95 2,36 | 6,03 | 5,08 | 0,64 0,01 | 119,0825 | 0,59541 |
|  | 201-0755 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | 0,005 т | 7939,8 |  | 39,70 |  |  |  |  |
| 22 | ТЕР06-01-015-07 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Установка закладных деталей весом до 4 кг {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 0,0009 1 т | 9060,05 2251,11 | 44,08 2,21 | 8,16 | 2,03 | 0,04 0,00 | 248,193 | 0,22337 |
| 23 | ТЕР13-03-002-04 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 0,01 100 м2 окрашиваемой поверхности | 278,54 65,03 | 10,76 0,15 | 2,79 | 0,65 | 0,11 0,00 | 6,1065 | 0,06107 |
| 24 | ТЕР13-03-004-26 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25); к=2 (Кпз=2)} | 0,01 100 м2 окрашиваемой поверхности | 651,02 79,90 | 14,48 0,30 | 6,51 | 0,80 | 0,14 0,00 | 4,4045 | 0,04405 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 3 Котельные по статьям затрат 3 кв. 2014 г. (Изп=12.84 Иэм=5.11 Изпм=12.84 Им=5.65 Иом=5.65 Ио=3.38): |  |  |  | 1152,14 | 7806,24 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 194,40 | 2496,09 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 184,85 | 2373,47 |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 9,55 | 122,62 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 60,02 | 306,70 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 864,74 | 4885,78 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 42,53 | 240,29 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 192,56 | 2472,47 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 114,92 | 1475,57 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 3 |  |  |  | 1459,62 | 11754,28 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 3 |  |  |  | 1459,62 | 11754,28 |  |  |  |
| Раздел №4 Двери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ФЕР09-04-013-01 ФЕР (Эталонная база, апрель 2014) | Установка противопожарных дверей однопольных глухих { (Кэм=1.03; Км=0.81); МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 1,38 1 м2 проема | 86,56 24,30 | 13,13 0,00 | 119,45 | 33,53 | 18,12 0,00 | 2,3805 | 3,28509 |
|  | 203-8113 ФССЦ (Эталонная база, апрель 2014) | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 800х2100 мм | 1 шт. | 2785,7 |  | 2256,42 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 4 Котельные по статьям затрат 3 кв. 2014 г. (Изп=12.84 Иэм=5.11 Изпм=12.84 Им=5.65 Иом=5.65 Ио=3.38): |  |  |  | 2375,87 | 13654,96 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 33,53 | 430,53 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 33,53 | 430,53 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 18,12 | 92,59 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 67,80 | 383,07 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 2256,42 | 12748,77 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 27,16 | 348,73 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 24,14 | 309,96 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 4 |  |  |  | 2427,17 | 14313,65 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 4 |  |  |  | 2427,17 | 14313,65 |  |  |  |
| Раздел №5 Дымовая труба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Фундамент ФМ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ТЕР46-04-009-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Разборка бетонных оснований под полы на гравии | 0,1 1 м3 | 287,36 81,00 | 206,36 26,71 | 28,74 | 8,10 | 20,64 2,67 | 8,93 | 0,893 |
| 27 | ТЕР01-02-057-02 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 0,003 100 м3 грунта | 1381,38 1381,38 | 0,00 0,00 | 4,14 | 4,14 | 0,00 0,00 | 177,1 | 0,5313 |
| 28 | ТЕР08-01-002-02 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Устройство основания под фундаменты щебеночного {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 0,081 1 м3 основания | 225,95 22,55 | 57,35 7,98 | 18,31 | 1,83 | 4,65 0,65 | 2,76 | 0,22356 |
| 29 | ТЕР06-01-005-04 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 0,0047 100 м3 бетона и железобетона в деле | 81220,33 4413,08 | 3180,90 354,01 | 381,73 | 20,74 | 14,95 1,66 | 521,64 | 2,45171 |
|  | 401-0066 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | -0,47705 м3 | 632,57 |  | -301,77 |  |  |  |  |
|  | 401-0066 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | 0,47705 м3 | 632,57 |  | 301,77 |  |  |  |  |
|  | 204-0100 | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III | -0,0047 т | 5682,91 |  | -26,71 |  |  |  |  |
|  | 204-0021 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм | 0,0032 т | 6178,66 |  | 19,77 |  |  |  |  |
|  | 204-0036 ФССЦ (Эталонная база, июль 2012) | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм | 0,0032 т | 1419,1 |  | 4,54 |  |  |  |  |
| 30 | ТЕР06-01-015-04 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Установка анкерных болтов при бетонировании на поддерживающие конструкции {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 0,0086 1 т | 8439,98 376,34 | 99,01 5,46 | 72,59 | 3,24 | 0,85 0,05 | 41,492 | 0,35683 |
| 31 | ТЕР08-01-003-07 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 0,0224 100 м2 изолируемой поверхности | 1229,56 231,85 | 83,29 0,00 | 27,54 | 5,19 | 1,87 0,00 | 24,38 | 0,54611 |
| 32 | ТЕР06-01-013-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Устройство подливки толщиной 20 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 0,0049 100 м2 подливки под оборудование | 1913,61 472,25 | 18,59 1,19 | 9,37 | 2,31 | 0,09 0,01 | 52,647 | 0,25797 |
|  | 401-0086 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200) | -0,01 м3 | 615,39 |  | -6,15 |  |  |  |  |
|  | 401-0088 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В22,5 (М300) | 0,01 м3 | 726,05 |  | 7,26 |  |  |  |  |
| 33 | ТЕР06-01-013-02 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-013-01 {к=3 (Кзтр=3; Кзтм=3; Ккм=3; Квэм=3); МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 0,0049 100 м2 подливки под оборудование | 2433,56 404,79 | 25,28 1,76 | 11,92 | 1,98 | 0,12 0,01 | 45,126 | 0,22112 |
|  | 401-0086 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200) | -0,01499 м3 | 615,39 |  | -9,23 |  |  |  |  |
|  | 401-0088 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В22,5 (М300) | 0,01499 м3 | 726,05 |  | 10,89 |  |  |  |  |
| 34 | ТЕР09-06-033-02 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Монтаж труб вытяжных, дымовых и вентиляционных диаметром до 3250 мм из листовой стали высотой до 45 м {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 0,1132 1 т конструкций | 1325,31 655,05 | 341,03 17,29 | 150,02 | 74,15 | 38,60 1,96 | 66,033 | 7,47494 |
|  | 103-0176 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм | 6,6 м | 113,42 |  | 748,57 |  |  |  |  |
| 35 | ТЕР09-03-039-04 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Монтаж опорных конструкций подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 0,1185 1 т конструкций | 1453,28 1123,25 | 105,63 1,78 | 172,22 | 133,11 | 12,52 0,21 | 125,2235 | 14,83898 |
|  | 201-0687 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Газопроводы: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части круглого сечения диаметром от 1020 до 1600 мм, массой 1 м газопровода до 150 кг | 0,1185 т | 7931,96 |  | 939,94 |  |  |  |  |
| 36 | ТЕР09-03-014-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 0,0522 1 т конструкций | 1466,04 636,03 | 599,84 56,68 | 76,52 | 33,20 | 31,31 2,96 | 72,772 | 3,7987 |
|  | 201-0619 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки) | 0,0522 т | 6984,01 |  | 364,57 |  |  |  |  |
| 37 | ТЕР13-03-002-04 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 0,015 100 м2 окрашиваемой поверхности | 278,54 65,03 | 10,76 0,15 | 4,18 | 0,98 | 0,16 0,00 | 6,1065 | 0,0916 |
| 38 | ТЕР13-03-004-26 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25); к=2 (Кпз=2)} | 0,015 100 м2 окрашиваемой поверхности | 651,02 79,90 | 14,48 0,30 | 9,77 | 1,20 | 0,22 0,00 | 4,4045 | 0,06607 |
| 39 | ТЕР13-06-004-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Обеспыливание поверхности {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 6,6 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 1,33 0,98 | 0,35 0,00 | 8,78 | 6,47 | 2,31 0,00 | 0,115 | 0,759 |
| 40 | ТЕР13-03-004-21 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811 {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 0,066 100 м2 окрашиваемой поверхности | 877,88 25,35 | 7,24 0,15 | 57,94 | 1,67 | 0,48 0,01 | 2,7945 | 0,18444 |
|  |  | Утепление трубы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ТЕР26-01-009-02 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Изоляция трубопроводов плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 0,198 1 м3 изоляции | 2155,67 211,58 | 59,68 0,00 | 426,82 | 41,89 | 11,82 0,00 | 21,6775 | 4,29214 |
|  | 104-0149 | Маты прошивные из минеральной ваты в обкладках из стеклоткани типа Т толщиной 60 мм | -0,24552 м3 | 1134,73 |  | -278,60 |  |  |  |  |
|  | 104-0074 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Маты без связующего прошивные из супертонкого стекловолокна толщиной 60 мм | 0,24552 м3 | 1075,79 |  | 264,13 |  |  |  |  |
| 42 | ТЕР26-01-049-02 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 0,0463 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 13142,59 1666,99 | 1208,01 0,00 | 608,50 | 77,18 | 55,93 0,00 | 170,798 | 7,90795 |
| 43 | ТЕР07-01-044-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Установка арматурных стыковых накладок {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 0,0018 1 т стальных элементов | 8983,24 1996,05 | 660,58 0,00 | 16,17 | 3,59 | 1,19 0,00 | 195,5 | 0,3519 |
|  | 204-0025 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 20-22 мм | -0,0018 т | 5599,39 |  | -10,08 |  |  |  |  |
|  | 204-0030 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 5 мм | 0,0018 т | 7094,3 |  | 12,77 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 5 Котельные по статьям затрат 3 кв. 2014 г. (Изп=12.84 Иэм=5.11 Изпм=12.84 Им=5.65 Иом=5.65 Ио=3.38): |  |  |  | 4126,93 | 26237,17 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 431,16 | 5536,09 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 420,97 | 5405,25 |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 10,19 | 130,84 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 197,71 | 1010,30 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 1466,58 | 8286,18 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 2041,67 | 11535,44 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 369,23 | 4740,91 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 286,80 | 3682,51 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 5 |  |  |  | 4782,96 | 34660,59 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 5 |  |  |  | 4782,96 | 34660,59 |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по смете, в т.ч: |  |  |  | 9673,52 | 65323,87 |  |  |  |
|  |  | [Котельные по статьям затрат 3 кв. 2014 г.#Изп=12.84 Иэм=5.11 Изпм=12.84 Им=5.65 Иом=5.65 Ио=3.38] |  |  |  | 9673,52 | 65323,87 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  |  | 1518,66 | 19499,59 |  |  |  |
|  |  | Зарплата машинистов |  |  |  | 37,79 | 485,22 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 464,20 | 2372,05 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 3350,04 | 18927,73 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 4340,62 | 24524,50 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 1336,06 | 17155,01 |  |  |  |
|  |  | Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) 110/94% ФОТ Кн1=0.9 |  |  |  | 88,40 | 974,80 |  |  |  |
|  |  | Строительные металлические конструкции 90/77% ФОТ Кн1=0.9 |  |  |  | 692,00 | 7569,01 |  |  |  |
|  |  | Отделочные работы 105/89% ФОТ Кн1=0.9 |  |  |  | 71,95 | 777,96 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Малярные работы 80/68% ФОТ |  |  |  | 91,08 | 994,05 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Штукатурные работы 79/67% ФОТ |  |  |  | 55,21 | 601,21 |  |  |  |
|  |  | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 105/89% ФОТ Кн1=0.9 |  |  |  | 48,33 | 522,49 |  |  |  |
|  |  | Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 90/77% ФОТ Кн1=0.9 |  |  |  | 9,54 | 104,28 |  |  |  |
|  |  | Полы 123/105% ФОТ Кн1=0.9 |  |  |  | 121,18 | 1331,58 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Земляные работы, выполняемые ручным способом 75/64% ФОТ |  |  |  | 30,69 | 336,29 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Полы 80/68% ФОТ |  |  |  | 4,90 | 53,53 |  |  |  |
|  |  | Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве промышленном 130/111% ФОТ Кн1=0.9 |  |  |  | 4,20 | 46,13 |  |  |  |
|  |  | Земляные работы, выполняемые ручным способом 80/68% ФОТ Кн1=0.9 |  |  |  | 2,98 | 32,46 |  |  |  |
|  |  | Конструкции из кирпича и блоков 122/104% ФОТ Кн1=0.9 |  |  |  | 8,44 | 92,52 |  |  |  |
|  |  | Теплоизоляционные работы 100/85% ФОТ Кн1=0.9 |  |  |  | 107,16 | 1177,26 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 1004,48 | 12897,52 |  |  |  |
|  |  | Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) 70/56% ФОТ Кп1=0.85 |  |  |  | 53,59 | 550,47 |  |  |  |
|  |  | Строительные металлические конструкции 85/68% ФОТ Кп1=0.85 |  |  |  | 615,11 | 6362,36 |  |  |  |
|  |  | Отделочные работы 55/44% ФОТ Кп1=0.85 |  |  |  | 35,59 | 359,80 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Малярные работы 50/40% ФОТ |  |  |  | 56,93 | 584,74 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Штукатурные работы 50/40% ФОТ |  |  |  | 34,95 | 358,93 |  |  |  |
|  |  | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 65/52% ФОТ Кп1=0.85 |  |  |  | 27,98 | 287,38 |  |  |  |
|  |  | Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 70/56% ФОТ Кп1=0.85 |  |  |  | 7,07 | 72,54 |  |  |  |
|  |  | Полы 75/60% ФОТ Кп1=0.85 |  |  |  | 69,87 | 714,86 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Земляные работы, выполняемые ручным способом 45/36% ФОТ |  |  |  | 18,41 | 189,17 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Полы 68/54% ФОТ |  |  |  | 4,17 | 42,51 |  |  |  |
|  |  | Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве промышленном 85/68% ФОТ Кп1=0.85 |  |  |  | 2,58 | 26,76 |  |  |  |
|  |  | Земляные работы, выполняемые ручным способом 45/36% ФОТ Кп1=0.85 |  |  |  | 1,57 | 16,50 |  |  |  |
|  |  | Конструкции из кирпича и блоков 80/64% ФОТ Кп1=0.85 |  |  |  | 5,22 | 53,15 |  |  |  |
|  |  | Теплоизоляционные работы 70/56% ФОТ Кп1=0.85 |  |  |  | 71,44 | 733,87 |  |  |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  | 12014,06 | 95376,40 |  |  |  |
|  | П=18%; | НДС 18% |  |  |  | 2162,53 | 17167,75 |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 14176,59 | 112544,15 |  |  |  |
|  |  | Всего по смете |  |  |  | 14176,59 | 112544,15 |  |  |  |

Наименование (объекта) стройки: Капитальный ремонт системы теплоснабжения здания Отдела №4 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Вешкайма, ул.Мира, д.3 с переходом на автономное газовое отопление.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ЛС-02-01-02

Сантехнические работы

Основание: 22-43-174-53/13 ТМ. Дефектная ведомость

Сметная стоимость: 372436,21 руб.

Средства на оплату труда: 43127,38 руб.

Трудозатраты: 351,8 чел.-ч

Составлена в текущих прогнозных ценах по состоянию на 3 кв. 2014 г.

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Кол-во | Цена единицы |  | Общая стоимость |  |  | Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | экс-ции машин | всего | оплаты труда | экс-ции машин | на единицу | всего |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел №1 Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР18-01-002-06 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч) {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25); 1.18.16 (Кзтр=1.03; Кзтм=1.03; Квэм=1.03)} | 2 1 котел | 126744,46 455,17 | 403,79 23,43 | 253488,92 | 910,34 | 807,58 46,86 | 48,42236 | 96,84472 |
|  | 301-1566 | Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе поставки ОАО «Дорогобужкотломаш» в комплекте с горелками НП «Брестсельмаш» теплопроводностью до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч) | -2 компл. | 124965,35 |  | -249930,70 |  |  |  |  |
| 2 | Цена поставщика | Котел водогрейный Ишма-25У или эквивалент Баз.цена=20161.02/3.38 Тек.цена=23790.00/1.18 | 2 шт. | 5964,80 |  | 11929,60 |  |  | 0 | 0 |
| 3 | ТЕР18-05-001-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25); 1.18.16 (Кзтр=1.03; Кзтм=1.03; Квэм=1.03)} | 2 1 насос | 2661,04 155,93 | 16,57 0,76 | 5322,08 | 311,86 | 33,14 1,52 | 16,78437 | 33,56873 |
|  | 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный марки 50 | -0,028 м3 | 480,97 |  | -13,47 |  |  |  |  |
|  | 301-1494 | Насосы центробежные 8/18 с электродвигателем 4А 180 А2 массой агрегата до 0,1 т | -2 компл. | 2393,71 |  | -4787,42 |  |  |  |  |
| 4 | Цена поставщика | Насос сетевой электрический Wilo-TOP-S-25/5 или эквивалент Баз.цена=7342.37/3.38 Тек.цена=8664.00/1.18 | 2 компл. | 2172,30 |  | 4344,60 |  |  | 0 | 0 |
| 5 | ТЕР18-04-001-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью 0,1 м3 {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25); 1.18.16 (Кзтр=1.03; Кзтм=1.03; Квэм=1.03)} | 1 1 бак | 441,38 42,30 | 32,86 0,76 | 441,38 | 42,30 | 32,86 0,76 | 4,77354 | 4,77354 |
|  | 301-0010 | Баки расширительные круглые вместимостью до 0,1 м3 | -1 шт. | 361,95 |  | -361,95 |  |  |  |  |
|  | 301-0017 | Баки расширительные круглые вместимостью до 0,8 м3 | 1 шт. | 995,99 |  | 995,99 |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР18-06-002-06 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 159 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25); 1.18.16 (Кзтр=1.03; Кзтм=1.03; Квэм=1.03)} | 1 1 шт. | 1969,36 91,78 | 28,84 0,61 | 1969,36 | 91,78 | 28,84 0,61 | 9,87873 | 9,87873 |
| 7 | ТЕР18-06-007-04 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Установка фильтров диаметром 50 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25); 1.18.16 (Кзтр=1.03; Кзтм=1.03; Квэм=1.03)} | 0,1 10 фильтров | 5952,83 109,16 | 100,17 0,76 | 595,29 | 10,92 | 10,02 0,08 | 11,75024 | 1,17502 |
|  | 301-1216 | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм | -1 шт. | 573,51 |  | -573,51 |  |  |  |  |
|  | 301-1870 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-50 | 1 шт. | 479,01 |  | 479,01 |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР16-06-005-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 1 1 счетчик (водомер) | 532,83 4,43 | 1,05 0,00 | 532,83 | 4,43 | 1,05 0,00 | 0,4715 | 0,4715 |
|  | 301-3165 | Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм | -1 шт. | 526,53 |  | -526,53 |  |  |  |  |
|  | 301-3419 прим ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Счетчик горячей воды, марка ВСГ-20 | 1 шт. | 145,5 |  | 145,50 |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР20-01-005-02 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой стали толщиной 2 мм, диаметром до 250 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 0,0334 100 м2 поверхности воздуховодов | 7335,51 3102,09 | 2889,95 292,69 | 245,00 | 103,61 | 96,52 9,78 | 317,837 | 10,61576 |
|  | 301-1809 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Воздуховоды из листовой стали толщиной 2,0 мм, диаметром до 250 мм | 3,34 м2 | 195,8 |  | 653,97 |  |  |  |  |
|  | 301-1222 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые, диаметром до 160 мм | 2 шт. | 79,41 |  | 158,82 |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР16-02-005-10 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 300 мм (футляр) {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 0,0148 100 м трубопровода | 37724,19 2829,49 | 1107,03 29,40 | 558,32 | 41,88 | 16,38 0,44 | 297,528 | 4,40341 |
| 11 | ТЕР16-07-006-03 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 300 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 2 1 сальник | 37,09 31,40 | 0,00 0,00 | 74,18 | 62,80 | 0,00 0,00 | 3,4615 | 6,923 |
| 12 | ТЕР16-02-005-02 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 0,4 100 м трубопровода | 5006,24 682,76 | 139,82 2,81 | 2002,49 | 273,10 | 55,93 1,12 | 69,9545 | 27,9818 |
|  | 301-1224 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | 15,5 кг | 12,05 |  | 186,78 |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР16-07-003-06 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 2 1 врезка | 373,07 71,14 | 9,05 0,15 | 746,14 | 142,28 | 18,10 0,30 | 7,3945 | 14,789 |
|  | 302-1175 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм | -2 шт. | 237,51 |  | -475,02 |  |  |  |  |
|  | 507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм | -2 шт. | 25,41 |  | -50,82 |  |  |  |  |
|  | 509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | -0,002 1000 шт. | 3364,49 |  | -6,73 |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР16-02-005-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 0,09 100 м трубопровода | 4045,06 682,76 | 139,82 2,81 | 364,05 | 61,45 | 12,58 0,25 | 69,9545 | 6,29591 |
|  | 302-0001 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | 6 шт. | 29,8 |  | 178,80 |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР16-02-001-02 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 0,1 100 м трубопровода | 2822,96 364,75 | 57,90 2,21 | 282,30 | 36,48 | 5,79 0,22 | 37,9155 | 3,79155 |
|  | 302-1304 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | 6 шт. | 22,99 |  | 137,94 |  |  |  |  |
| 16 | ТЕР16-02-001-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 0,02 100 м трубопровода | 2440,35 364,75 | 57,90 2,21 | 48,81 | 7,30 | 1,16 0,04 | 37,9155 | 0,75831 |
|  | 302-1302 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | 2 шт. | 16,55 |  | 33,10 |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР16-07-005-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 0,43 100 м трубопровода | 125,35 67,07 | 53,29 0,00 | 53,90 | 28,84 | 22,91 0,00 | 5,7615 | 2,47745 |
| 18 | ТЕР16-05-003-03 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром 50 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 2 1 шт. | 255,94 19,87 | 3,94 0,00 | 511,88 | 39,74 | 7,88 0,00 | 2,139 | 4,278 |
|  | 301-1668 | Клапаны предохранительные малоподъемные однорычажные фланцевые 17ч18р диаметром 50 мм | -2 шт. | 186,96 |  | -373,92 |  |  |  |  |
|  | Цена поставщика | Клапаны предохранительные 17с20нж диаметром 25 мм (9880,14 Баз.цена=8742.87/5.65 Тек.цена=(9880.14/1.18+2.37%)+2.00% | 2 шт. | 1547,41062 |  | 3094,82 |  |  |  |  |
| 19 | ТЕР16-05-001-02 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм { (Км=0.81 для 301-7293); МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 7 1 шт. | 81,99 15,33 | 5,89 0,00 | 573,93 | 107,31 | 41,23 0,00 | 1,6905 | 11,8335 |
|  | 301-7293 ФССЦ (Эталонная база, апрель 2014) | Затворы дисковые поворотные (корпус-чугун, затвор-хромированный чугун) давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм | 7 шт. | 476,73 |  | 2703,06 |  |  |  |  |
| 20 | ТЕР16-05-001-02 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 2 1 шт. | 96,25 15,33 | 5,89 0,00 | 192,50 | 30,66 | 11,78 0,00 | 1,6905 | 3,381 |
|  | Цена поставщика | Обратный клапан д=50мм тип 402 Баз.цена=4472.25/5.65 Тек.цена=(5054.00/1.18+2.37%)+2.00% | 2 шт. | 791,54867 |  | 1583,10 |  |  |  |  |
| 21 | ТЕР16-05-001-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 1 1 шт. | 73,41 15,33 | 4,83 0,00 | 73,41 | 15,33 | 4,83 0,00 | 1,6905 | 1,6905 |
|  | 301-1680 прим ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Клапаны обратные подъемные фланцевые 16кч9п для воды и пара давлением 2,5 МПа (25 кгс/м2), диаметром 25 мм | 1 шт. | 171,91 |  | 171,91 |  |  |  |  |
| 22 | ТЕРмр42-02-024-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Вентиль, клапан обратный, регулирующий, дроссельный с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода до 65 мм | 1 1 шт. | 181,80 65,21 | 17,66 0,71 | 181,80 | 65,21 | 17,66 0,71 | 6,3 | 6,3 |
|  | Цена поставщика | Клапан регулирующий 9с-1-1 Д=10мм Баз.цена=6709.26/5.65 Тек.цена=(7582.00/1.18+2.37%)+2.00% | 1 шт. | 1187,47965 |  | 1187,48 |  |  |  |  |
| 23 | ТЕР16-02-007-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 1 1 соединение | 83,97 10,95 | 5,80 0,00 | 83,97 | 10,95 | 5,80 0,00 | 1,104 | 1,104 |
| 24 | ТЕР20-02-002-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 2 1 решетка | 21,54 15,06 | 3,03 0,00 | 43,08 | 30,12 | 6,06 0,00 | 1,679 | 3,358 |
|  | 301-2631 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Решетки вентиляционные алюминиевые типа АРН размером 200х400 мм | 1 шт. | 304,64 |  | 304,64 |  |  |  |  |
|  | 301-4112 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 300х200 мм | 1 шт. | 76,33 |  | 76,33 |  |  |  |  |
| 25 | ТЕРр65-9-12 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Замена внутренних трубопроводов на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 25 мм { (Км=0.81 для 507-4185)} | 0,005 100 м трубопровода | 4390,72 1491,10 | 67,55 0,00 | 21,96 | 7,46 | 0,34 0,00 | 155 | 0,775 |
|  | 507-3405 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Тройник с переходом на наружную резьбу обжимной для металлополимерных труб, диаметром 26х3/4" | 1 шт. | 87,47 |  | 87,47 |  |  |  |  |
|  | 507-4185 ФССЦ (Эталонная база, апрель 2014) | Фитинг компрессионный латунный никелированный, с наружной присоединительной резьбой 3/4", давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип А3, для полимерных и многослойных труб размером 14х2 мм (2 шт.) | 2 компл. | 123,24 |  | 199,65 |  |  |  |  |
| 26 | ТЕРр65-23-2 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы | 1,445 1000 м3 объема здания | 10,83 10,83 | 0,00 0,00 | 15,65 | 15,65 | 0,00 0,00 | 1,27 | 1,83515 |
| 27 | ТЕР16-07-005-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 2,89 100 м трубопровода | 125,35 67,07 | 53,29 0,00 | 362,26 | 193,83 | 154,01 0,00 | 5,7615 | 16,65074 |
| 28 | ТЕР22-06-002-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 50-65 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 0,289 1 км трубопровода | 300,33 277,61 | 0,00 0,00 | 86,80 | 80,23 | 0,00 0,00 | 32,545 | 9,40551 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 1 Котельные по статьям затрат 3 кв. 2014 г. (Изп=12.84 Иэм=5.11 Изпм=12.84 Им=5.65 Иом=5.65 Ио=3.38): |  |  |  | 40424,79 | 210304,64 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 2788,55 | 35804,98 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 2725,86 | 35000,04 |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 62,69 | 804,94 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 1392,45 | 7115,42 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 264753,98 | 1495859,99 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | -244721,70 | -1382677,61 |  |  |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  | 16274,20 | 55006,80 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 3188,50 | 40940,34 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 1972,55 | 25327,54 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 |  |  |  | 45585,84 | 276572,52 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 1 |  |  |  | 45585,84 | 276572,52 |  |  |  |
| Раздел №2 Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ТЕР46-03-009-08 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см | 0,02 100 шт. | 3492,36 891,65 | 2600,71 335,92 | 69,84 | 17,83 | 52,01 6,72 | 97,13 | 1,9426 |
| 30 | ТЕР46-03-009-06 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 25 см | 0,03 100 шт. | 1804,50 466,62 | 1337,88 172,81 | 54,14 | 14,00 | 40,14 5,18 | 50,83 | 1,5249 |
| 31 | ТЕР46-03-010-02 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 | 0,02 100 отверстий | 1157,82 336,94 | 820,88 106,26 | 23,16 | 6,74 | 16,42 2,13 | 35,43 | 0,7086 |
| 32 | ТЕР46-03-017-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 0,01 1 м3 заделки | 1688,65 446,24 | 21,14 0,00 | 16,88 | 4,46 | 0,21 0,00 | 55,16 | 0,5516 |
| 33 | ТЕР26-01-009-02 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Изоляция трубопроводов плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 0,357 1 м3 изоляции | 2155,67 211,58 | 59,68 0,00 | 769,57 | 75,53 | 21,31 0,00 | 21,6775 | 7,73887 |
| 34 | ТЕР26-01-052-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 0,1102 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 8717,01 1172,17 | 93,19 0,00 | 960,61 | 129,17 | 10,27 0,00 | 123,257 | 13,58292 |
| 35 | ТЕР26-01-011-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 0,14 1 м3 изоляции | 840,51 158,11 | 54,30 0,00 | 117,67 | 22,14 | 7,60 0,00 | 17,02 | 2,3828 |
| 36 | ТЕР26-01-052-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 0,0334 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 8717,01 1172,17 | 93,19 0,00 | 291,15 | 39,15 | 3,11 0,00 | 123,257 | 4,11678 |
| 37 | ТЕР26-01-053-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 0,118 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 10585,53 1455,58 | 719,81 0,00 | 1249,10 | 171,76 | 84,94 0,00 | 160,4825 | 18,93693 |
| 38 | ТЕР15-04-030-04 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 0,0242 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1160,79 724,03 | 3,55 0,15 | 28,09 | 17,52 | 0,09 0,00 | 81,719 | 1,9776 |
| 39 | ТЕР15-04-030-03 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 0,104 100 м2 окрашиваемой поверхности | 850,33 413,57 | 3,55 0,15 | 88,43 | 43,01 | 0,37 0,02 | 46,6785 | 4,85456 |
| 40 | ТЕРр63-10-1 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок | 0,025 100 м2 облицовки | 69,41 63,16 | 6,25 2,36 | 1,74 | 1,58 | 0,16 0,06 | 7,31 | 0,18275 |
| 41 | ТЕР15-01-050-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 0,025 100 м2 облицовки | 8251,00 529,44 | 121,74 1,63 | 206,28 | 13,24 | 3,04 0,04 | 57,6725 | 1,44181 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 2 Котельные по статьям затрат 3 кв. 2014 г. (Изп=12.84 Иэм=5.11 Изпм=12.84 Им=5.65 Иом=5.65 Ио=3.38): |  |  |  | 3876,66 | 25772,28 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 570,28 | 7322,40 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 556,13 | 7140,71 |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 14,15 | 181,69 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 239,67 | 1224,71 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 3080,86 | 17406,86 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 521,87 | 6700,81 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 332,40 | 4268,02 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 |  |  |  | 4730,93 | 36741,11 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 2 |  |  |  | 4730,93 | 36741,11 |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по смете, в т.ч: |  |  |  | 44301,45 | 236076,92 |  |  |  |
|  |  | [Котельные по статьям затрат 3 кв. 2014 г.#Изп=12.84 Иэм=5.11 Изпм=12.84 Им=5.65 Иом=5.65 Ио=3.38] |  |  |  | 44301,45 | 236076,92 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  |  | 3281,99 | 42140,75 |  |  |  |
|  |  | Зарплата машинистов |  |  |  | 76,84 | 986,63 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 1632,12 | 8340,13 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 267834,84 | 1513266,85 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | -244721,70 | -1382677,61 |  |  |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  | 16274,20 | 55006,80 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 3710,37 | 47641,15 |  |  |  |
|  |  | Монтаж оборудования 80/68% ФОТ |  |  |  | 52,74 | 575,57 |  |  |  |
|  |  | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы 130/111% ФОТ |  |  |  | 104,30 | 1143,47 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка 74/63% ФОТ |  |  |  | 11,58 | 126,59 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы 103/88% ФОТ |  |  |  | 7,68 | 84,24 |  |  |  |
|  |  | Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 128/109% ФОТ Кн1=0.9 |  |  |  | 3012,20 | 32958,49 |  |  |  |
|  |  | Отделочные работы 105/89% ФОТ Кн1=0.9 |  |  |  | 70,14 | 758,38 |  |  |  |
|  |  | Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) 110/94% ФОТ Кн1=0.9 |  |  |  | 56,49 | 622,77 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Стекольные, обойные и облицовочные работы 77/65% ФОТ |  |  |  | 1,26 | 13,67 |  |  |  |
|  |  | Теплоизоляционные работы 100/85% ФОТ Кн1=0.9 |  |  |  | 393,98 | 4327,96 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 2304,95 | 29595,56 |  |  |  |
|  |  | Монтаж оборудования 60/48% ФОТ |  |  |  | 39,55 | 406,28 |  |  |  |
|  |  | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы 89/71% ФОТ Кп1=0.85 |  |  |  | 60,97 | 618,09 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка 50/40% ФОТ |  |  |  | 7,83 | 80,38 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы 60/48% ФОТ |  |  |  | 4,48 | 45,95 |  |  |  |
|  |  | Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 83/66% ФОТ Кп1=0.85 |  |  |  | 1859,72 | 18833,38 |  |  |  |
|  |  | Отделочные работы 55/44% ФОТ Кп1=0.85 |  |  |  | 34,69 | 350,74 |  |  |  |
|  |  | Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) 70/56% ФОТ Кп1=0.85 |  |  |  | 34,24 | 351,68 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Стекольные, обойные и облицовочные работы 50/40% ФОТ |  |  |  | 0,82 | 8,41 |  |  |  |
|  |  | Теплоизоляционные работы 70/56% ФОТ Кп1=0.85 |  |  |  | 262,65 | 2697,94 |  |  |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  | 50316,77 | 313313,63 |  |  |  |
|  | МДС 81-35-2004 п.4.60; П=3%; | Транспортные расходы по доставке оборудования |  |  |  | 488,23 | 1650,20 |  |  |  |
|  | МДС 81-35-2004 п.4.64; П=1.2%; | Заготовительно-складские расходы на оборудование |  |  |  | 195,29 | 660,08 |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 51000,29 | 315623,91 |  |  |  |
|  | П=18%; | НДС 18% |  |  |  | 9180,05 | 56812,30 |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 60180,34 | 372436,21 |  |  |  |
|  |  | Всего по смете |  |  |  | 60180,34 | 372436,21 |  |  |  |

Наименование (объекта) стройки: Капитальный ремонт системы теплоснабжения здания Отдела №4 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Вешкайма, ул.Мира, д.3 с переходом на автономное газовое отопление.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ЛС-02-01-03

Внутреннее газоснабжение

Основание: 22-43-174-53/13 ГСВ. Дефектная ведомость

Сметная стоимость: 48041,00 руб.

Средства на оплату труда: 4642,30 руб.

Трудозатраты: 36,23 чел.-ч

Составлена в текущих прогнозных ценах по состоянию на 3 кв. 2014 г.

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Кол-во | Цена единицы |  | Общая стоимость |  |  | Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эк-ции машин | всего | оплаты труда | экс-ции машин | на единицу | всего |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел №1 Внутреннее газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР16-02-003-02 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 0,15 100 м трубопровода | 2980,99 341,95 | 71,33 2,21 | 447,15 | 51,29 | 10,70 0,33 | 35,5465 | 5,33198 |
|  | 302-0085 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Кран шаровый муфтовый Valtec для газа диаметром 20 мм, тип в/в | 5 шт. | 58,06 |  | 290,30 |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР16-02-003-03 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 0,1 100 м трубопровода | 3172,79 341,95 | 71,33 2,21 | 317,28 | 34,20 | 7,13 0,22 | 35,5465 | 3,55465 |
|  | 302-0084 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Кран шаровый муфтовый Valtec для газа диаметром 15 мм, тип в/в | 1 шт. | 35,8 |  | 35,80 |  |  |  |  |
|  | 301-1224 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | 7 кг | 12,05 |  | 84,35 |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР19-01-015-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Пневматическое испытание газопроводов {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 0,25 100 м газопровода | 496,83 452,32 | 0,00 0,00 | 124,21 | 113,08 | 0,00 0,00 | 40,135 | 10,03375 |
| 4 | ТЕР16-02-005-02 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 0,014 100 м трубопровода | 5006,24 682,76 | 139,82 2,81 | 70,09 | 9,56 | 1,96 0,04 | 69,9545 | 0,97936 |
| 5 | ТЕР22-05-003-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 0,014 100 м трубы, уложенной в футляр | 1798,55 933,72 | 51,18 0,00 | 25,18 | 13,07 | 0,72 0,00 | 97,06 | 1,35884 |
| 6 | ТЕР16-07-006-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 2 1 сальник | 20,96 18,78 | 0,00 0,00 | 41,92 | 37,56 | 0,00 0,00 | 2,07 | 4,14 |
| 7 | ТЕРм11-02-022-02 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 20 мм | 1 1 шт. | 14,11 9,00 | 0,00 0,00 | 14,11 | 9,00 | 0,00 0,00 | 1,03 | 1,03 |
| 8 | 301-1700 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Счетчик газа, марка BK-G 4 | 1 шт. | 382,62 |  | 382,62 |  |  | 0 | 0 |
| 9 | ТЕРм11-03-011-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности I | 1 1 компл. | 87,91 43,82 | 33,60 1,77 | 87,91 | 43,82 | 33,60 1,77 | 4,49 | 4,49 |
| 10 | Цена поставщика | Сигнализатор загазованности САОГ с эл. магн. клапаном КЭМЭФ-32 или эквивалент Баз.цена=17542.37/3.38 Тек.цена=20700.00/1.18 | 1 шт. | 5190,05 |  | 5190,05 |  |  | 0 | 0 |
| 11 | ТЕР16-02-007-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 2 1 соединение | 83,97 10,95 | 5,80 0,00 | 167,94 | 21,90 | 11,60 0,00 | 1,104 | 2,208 |
| 12 | 301-0732 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Клапан термозапорный, марка КТЗ 001-25 | 1 шт. | 82,40 |  | 82,40 |  |  | 0 | 0 |
| 13 | ТЕР15-04-030-04 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 0,0355 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1160,79 724,03 | 3,55 0,15 | 41,21 | 25,70 | 0,13 0,01 | 81,719 | 2,90102 |
|  |  | Итого ПЗ по смете, в т.ч: |  |  |  | 7402,52 | 31721,22 |  |  |  |
|  |  | [Котельные по статьям затрат 3 кв. 2014 г.#Изп=12.84 Иэм=5.11 Изпм=12.84 Им=5.65 Иом=5.65 Ио=3.38] |  |  |  | 7402,52 | 31721,22 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  |  | 359,18 | 4611,87 |  |  |  |
|  |  | Зарплата машинистов |  |  |  | 2,37 | 30,43 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 65,84 | 336,44 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 911,98 | 5152,69 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 492,85 | 2784,60 |  |  |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  | 5572,67 | 18835,62 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 393,48 | 5052,28 |  |  |  |
|  |  | Монтаж оборудования 80/68% ФОТ |  |  |  | 43,67 | 476,64 |  |  |  |
|  |  | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы 130/111% ФОТ |  |  |  | 16,99 | 186,31 |  |  |  |
|  |  | Отделочные работы 105/89% ФОТ Кн1=0.9 |  |  |  | 24,42 | 264,08 |  |  |  |
|  |  | Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 128/109% ФОТ Кн1=0.9 |  |  |  | 308,40 | 3374,50 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 245,18 | 3148,11 |  |  |  |
|  |  | Монтаж оборудования 60/48% ФОТ |  |  |  | 32,75 | 336,45 |  |  |  |
|  |  | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы 89/71% ФОТ Кп1=0.85 |  |  |  | 9,93 | 100,71 |  |  |  |
|  |  | Отделочные работы 55/44% ФОТ Кп1=0.85 |  |  |  | 12,08 | 122,14 |  |  |  |
|  |  | Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 83/66% ФОТ Кп1=0.85 |  |  |  | 190,42 | 1928,29 |  |  |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  | 8041,18 | 39921,61 |  |  |  |
|  | МДС 81-35-2004 п.4.60; П=3%; | Транспортные расходы по доставке оборудования |  |  |  | 167,18 | 565,07 |  |  |  |
|  | МДС 81-35-2004 п.4.64; П=1.2%; | Заготовительно-складские расходы на оборудование |  |  |  | 66,87 | 226,03 |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 8275,23 | 40712,71 |  |  |  |
|  | П=18%; | НДС 18% |  |  |  | 1489,54 | 7328,29 |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 9764,77 | 48041,00 |  |  |  |
|  |  | Всего по смете |  |  |  | 9764,77 | 48041,00 |  |  |  |

Наименование (объекта) стройки: Капитальный ремонт системы теплоснабжения здания Отдела №4 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Вешкайма, ул.Мира, д.3 с переходом на автономное газовое отопление.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ЛС-02-01-04

Электроосвещение и электрооборудование

Основание: 22-43-174-53/13 ЭОМ. Дефектная ведомость

Сметная стоимость: 41536,60 руб.

Средства на оплату труда: 4352,50 руб.

Трудозатраты: 34,89 чел.-ч

Составлен(а) в текущих прогнозных ценах по состоянию на 3 кв. 2014 г.

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Кол-во | Цена единицы |  | Общая стоимость |  |  | Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | экс-ции машин | всего | оплаты труда | экс-ции машин | на единицу | всего |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел №1 Электрооборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРм08-03-572-03 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 1 шт. | 197,04 23,01 | 30,58 1,18 | 197,04 | 23,01 | 30,58 1,18 | 2,32 | 2,32 |
| 2 | 509-5738 ФССЦ (Эталонная база, апрель 2014) | Щиты распределительные навесные ЩРН-9, размер корпуса 220х300х125 мм { (Км=0.81)} | 1 шт. | 146,73 |  | 146,73 |  |  | 0 | 0 |
| 3 | ТЕРм08-03-526-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 6 1 шт. | 142,95 14,84 | 1,20 0,00 | 857,70 | 89,04 | 7,20 0,00 | 1,56 | 9,36 |
| 4 | 509-2227 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Выключатели автоматические ВА47-29 1Р 10А, характеритика С | 5 шт. | 10,98 |  | 54,90 |  |  | 0 | 0 |
| 5 | 509-2243 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Выключатели автоматические ВА47-29 3Р 25А, характеритика С | 1 шт. | 32,92 |  | 32,92 |  |  | 0 | 0 |
| 6 | ТЕРм08-01-080-04 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Блок-контактор | 2 1 шт. | 40,36 10,87 | 26,32 1,30 | 80,72 | 21,74 | 52,64 2,60 | 1,13 | 2,26 |
| 7 | Цена поставщика | Контактор однополюсный 16А КМ-1-16 Баз.цена=298.09/5.65 Тек.цена=(343.00/1.18+0.54%)+2.00% | 2 шт. | 52,76 |  | 105,52 |  |  | 0 | 0 |
| 8 | ТЕРм08-03-603-01 прим ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Ящик с понижающим трансформатором (трансформатором (бокс для установки модульного оборудования) | 2 1 шт. | 23,17 14,19 | 5,31 0,24 | 46,34 | 28,38 | 10,62 0,48 | 1,43 | 2,86 |
| 9 | 503-0542 прим ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Бокс навесной (250х250х120) | 2 шт. | 88,98 |  | 177,96 |  |  | 0 | 0 |
| 10 | ТЕРм08-02-413-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2 | 0,38 100 м трубок | 528,36 189,88 | 52,65 2,60 | 200,78 | 72,15 | 20,01 0,99 | 20,2 | 7,676 |
| 11 | 103-2413 ФССЦ (Эталонная база, апрель 2014) | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 20 мм { (Км=0.81)} | 3,8 10 м | 17,17 |  | 65,25 |  |  | 0 | 0 |
| 12 | 501-8482 ФССЦ (Эталонная база, апрель 2014) | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 { (Км=0.81)} | 0,023 1000 м | 3914,02 |  | 90,02 |  |  | 0 | 0 |
| 13 | 501-8509 ФССЦ (Эталонная база, апрель 2014) | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2 { (Км=0.81)} | 0,015 1000 м | 20599,77 |  | 309,00 |  |  | 0 | 0 |
|  |  | Электроосвещение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕРм08-03-593-04 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Светильник с навинчиванием на трубу для взрывоопасных помещений | 0,01 100 шт. | 5383,53 1011,84 | 2844,40 1012,50 | 53,83 | 10,12 | 28,44 10,13 | 102 | 1,02 |
| 15 | 509-2476 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Светильники под лампу накаливания промышленные подвесные типа ВЗГ 200 взрывозащищенные | 1 шт. | 791,86 |  | 791,86 |  |  | 0 | 0 |
| 16 | 509-1857 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 60 | 0,1 10 шт. | 23,25 |  | 2,33 |  |  | 0 | 0 |
| 17 | ТЕРм08-02-413-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2 | 0,22 100 м трубок | 528,36 189,88 | 52,65 2,60 | 116,23 | 41,77 | 11,58 0,57 | 20,2 | 4,444 |
| 18 | 103-2413 ФССЦ (Эталонная база, апрель 2014) | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 20 мм { (Км=0.81)} | 2,2 10 м | 17,17 |  | 37,77 |  |  | 0 | 0 |
| 19 | 501-8482 ФССЦ (Эталонная база, апрель 2014) | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 { (Км=0.81)} | 0,022 1000 м | 3914,02 |  | 86,11 |  |  | 0 | 0 |
| 20 | 503-0530 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Разветвительная коробка У-198 | 2 шт. | 8,38 |  | 16,76 |  |  | 0 | 0 |
| 21 | ТЕРм08-03-593-18 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Кронштейны со светильниками по колоннам, фермам, балкам на мостиках | 0,01 100 шт. | 6576,30 1577,28 | 2129,39 662,04 | 65,76 | 15,77 | 21,29 6,62 | 159 | 1,59 |
| 22 | 509-2958 ФССЦ (Эталонная база, апрель 2014) | Кронштейн для установки светильников У116 У3 { (Км=0.81)} | 1 шт. | 71,09 |  | 71,09 |  |  | 0 | 0 |
| 23 | 111-0080 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Узел крепления кронштейна оцинкованный | 1 шт. | 144,56 |  | 144,56 |  |  | 0 | 0 |
| 24 | ТЕРм08-03-603-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Ящик с понижающим трансформатором | 1 1 шт. | 23,17 14,19 | 5,31 0,24 | 23,17 | 14,19 | 5,31 0,24 | 1,43 | 1,43 |
| 25 | 504-0287 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем, 12в ЯТП-0,25-3 | 1 шт. | 838,87 |  | 838,87 |  |  | 0 | 0 |
|  |  | Итого ПЗ по смете, в т.ч: |  |  |  | 4613,22 | 28236,60 |  |  |  |
|  |  | [Котельные по статьям затрат 3 кв. 2014 г.#Изп=12.84 Иэм=5.11 Изпм=12.84 Им=5.65 Иом=5.65 Ио=3.38] |  |  |  | 4613,22 | 28236,60 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  |  | 316,17 | 4059,62 |  |  |  |
|  |  | Зарплата машинистов |  |  |  | 22,81 | 292,88 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 187,67 | 958,99 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 1137,73 | 6428,17 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 2971,65 | 16789,82 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 322,03 | 4134,87 |  |  |  |
|  |  | Электромонтажные работы на других объектах 95/81% ФОТ |  |  |  | 322,03 | 3525,58 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 220,33 | 2829,04 |  |  |  |
|  |  | Электромонтажные работы на других объектах 65/52% ФОТ |  |  |  | 220,33 | 2263,34 |  |  |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  | 5155,58 | 35200,51 |  |  |  |
|  | П=18%; | НДС 18% |  |  |  | 928,00 | 6336,09 |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 6083,58 | 41536,60 |  |  |  |
|  |  | Всего по смете |  |  |  | 6083,58 | 41536,60 |  |  |  |

Наименование (объекта) стройки: Капитальный ремонт системы теплоснабжения здания Отдела №4 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Вешкайма, ул.Мира, д.3 с переходом на автономное газовое отопление.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ЛС-02-01-06

Автоматика

Основание: 22-43-174-53/13 АТМ

Сметная стоимость: 110022,48 руб.

Средства на оплату труда: 13069,71 руб.

Трудозатраты: 105,42 чел.-ч

Составлена в текущих прогнозных ценах по состоянию на 3 кв. 2014 г.

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Кол-во | Цена единицы |  | Общая стоимость |  |  | Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | экс-ции машин | всего | оплаты труда | экс-ции машин | на единицу | всего |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел №1 Автоматика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР18-07-001-04 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 6 1 компл. | 327,50 2,91 | 0,00 0,00 | 1965,00 | 17,46 | 0,00 0,00 | 0,31 | 1,86 |
| 2 | ТЕРм11-02-001-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг | 14 1 шт. | 11,54 10,22 | 0,00 0,00 | 161,56 | 143,08 | 0,00 0,00 | 1,03 | 14,42 |
|  | Цена поставщика | Манометр показывающий МП4-У Баз.цена=637.12/5.65 Тек.цена=(720.00/1.18+2.37%)+2.00% | 6 компл. | 112,7646 |  | 676,59 |  |  |  |  |
|  | 301-1262 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Манометр сигнализирующий ДМ 2010сг | 1 шт. | 433,87 |  | 433,87 |  |  |  |  |
|  | Цена поставщика | Прибор для управления системой подающих насосов САУ-МП-Щ1.15 или эквивалент Баз.цена=2401.6/5.65 Тек.цена=(2714.00/1.18+2.37%)+2.00% | 1 компл. | 425,06195 |  | 425,06 |  |  |  |  |
|  | Цена поставщика | Датчик давления МИДА-ДИ-12П-072 или эквивалент Баз.цена=11923.94/5.65 Тек.цена=(13475.00/1.18+2.37%)+2.00% | 1 компл. | 2110,43186 |  | 2110,43 |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРм11-03-001-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг | 1 1 шт. | 6,18 5,16 | 0,00 0,00 | 6,18 | 5,16 | 0,00 0,00 | 0,52 | 0,52 |
|  | Цена поставщика | Измеритель ПИД-регулятор ТРМ12-Щ1.АТ.Р или эквивалент Баз.цена=3132.52/5.65 Тек.цена=(3540.00/1.18+2.37%)+2.00% | 1 шт. | 554,42832 |  | 554,43 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 1 Котельные по статьям затрат 3 кв. 2014 г. (Изп=12.84 Иэм=5.11 Изпм=12.84 Им=5.65 Иом=5.65 Ио=3.38): |  |  |  | 6333,12 | 36973,52 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 165,70 | 2127,59 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 165,70 | 2127,59 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 1967,04 | 11113,78 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 4200,38 | 23732,15 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 138,67 | 1780,52 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 101,35 | 1301,33 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 |  |  |  | 6573,14 | 40055,37 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 1 |  |  |  | 6573,14 | 40055,37 |  |  |  |
| Раздел №2 Электроаппаратура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРм11-03-001-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг | 21 1 шт. | 6,18 5,16 | 0,00 0,00 | 129,78 | 108,36 | 0,00 0,00 | 0,52 | 10,92 |
| 5 | 509-2227 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Выключатели автоматические ВА47-29 1Р 10А, характеритика С | 3 шт. | 10,98 |  | 32,94 |  |  | 0 | 0 |
| 6 | Цена поставщика | Лампа сигнальная СКЛ Баз.цена=176.48/5.65 Тек.цена=(198.00/1.18+3.11%)+2.00% | 8 шт. | 31,24 |  | 249,92 |  |  | 0 | 0 |
| 7 | Цена поставщика | Реле промежуточное ПЭ-37-22У3 Баз.цена=423.24/5.65 Тек.цена=(487.00/1.18+0.54%)+2.00% | 7 шт. | 74,91 |  | 524,37 |  |  | 0 | 0 |
| 8 | 509-4836 ФССЦ (Эталонная база, апрель 2014) | Кнопки управления КЕ-011 { (Км=0.81)} | 2 шт. | 8,98 |  | 17,96 |  |  | 0 | 0 |
| 9 | Цена поставщика | Переключатель 4G10-137-URO14 Apator Баз.цена=1739.77/5.65 Тек.цена=(2001.86/1.18+0.54%)+2.00% | 1 шт. | 307,92 |  | 307,92 |  |  | 0 | 0 |
| 10 | ТЕРм11-06-001-02 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Щиты и пульты, масса до 100 кг | 1 1 шт. | 249,46 69,64 | 20,50 0,95 | 249,46 | 69,64 | 20,50 0,95 | 7,86 | 7,86 |
| 11 | Цена поставщика | Ящик навесной ЯУЭ-0863 Баз.цена=1733.02/5.65 Тек.цена=(2001.86/1.18+0.15%)+2.00% | 1 шт. | 306,73 |  | 306,73 |  |  | 0 | 0 |
| 12 | ТЕРм11-06-002-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Электрические проводки в щитах и пультах шкафных и панельных | 0,5 100 м | 110,73 102,80 | 0,00 0,00 | 55,37 | 51,40 | 0,00 0,00 | 9,27 | 4,635 |
| 13 | 502-0512 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 1 мм2 | 0,05 1000 м | 800,70 |  | 40,04 |  |  | 0 | 0 |
| 14 | ТЕРм08-02-412-02 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 0,39 100 м | 256,51 63,36 | 4,79 0,24 | 100,04 | 24,71 | 1,87 0,09 | 6,74 | 2,6286 |
| 15 | 501-1741 ФССЦ (Эталонная база, апрель 2014) | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769-2010), марки КВВГнг(A)-LS, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2 { (Км=0.81)} | 0,02 1000 м | 12562,06 |  | 251,24 |  |  | 0 | 0 |
| 16 | 501-1743 ФССЦ (Эталонная база, апрель 2014) | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769-2010), марки КВВГнг(A)-LS, с числом жил - 7 и сечением 1 мм2 { (Км=0.81)} | 0,012 1000 м | 15542,18 |  | 186,51 |  |  | 0 | 0 |
| 17 | Цена поставщика | Кабель монтажный МКЭШ 5x0,75мм2 Баз.цена=32.27/5.65 Тек.цена=(35.71/1.18+4.54%)+2.00% | 10 м | 5,71 |  | 57,10 |  |  | 0 | 0 |
| 18 | ТЕРм08-02-158-04 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4 | 8 1 шт. | 29,43 2,50 | 2,39 0,12 | 235,44 | 20,00 | 19,12 0,96 | 0,26 | 2,08 |
| 19 | ТЕРм08-02-158-05 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7 | 4 1 шт. | 30,61 3,66 | 2,39 0,12 | 122,44 | 14,64 | 9,56 0,48 | 0,38 | 1,52 |
| 20 | ТЕРм08-02-407-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 0,1 100 м | 845,70 289,52 | 180,85 5,56 | 84,57 | 28,95 | 18,09 0,56 | 30,8 | 3,08 |
| 21 | 103-0013 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,8 мм | 10 м | 9,19 |  | 91,90 |  |  | 0 | 0 |
| 22 | ТЕРм08-02-411-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм | 0,29 100 м | 2568,10 326,18 | 216,45 2,60 | 744,75 | 94,59 | 62,77 0,75 | 34,7 | 10,063 |
| 23 | 101-2161 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х | 29 м | 8,25 |  | 239,25 |  |  | 0 | 0 |
| 24 | 111-0120 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Рамка для надписей 55х15 мм | 14 шт. | 0,27 |  | 3,78 |  |  | 0 | 0 |
| 25 | 509-2642 ФССЦ (Эталонная база, апрель 2014) | DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 260 мм { (Км=0.81)} | 1 шт. | 3,26 |  | 3,26 |  |  | 0 | 0 |
| 26 | 509-0100 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Зажимы наборные | 40 шт. | 3,36 |  | 134,40 |  |  | 0 | 0 |
| 27 | 509-0090 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 3 шт. | 3,73 |  | 11,19 |  |  | 0 | 0 |
| 28 | 509-0156 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Оконцеватели маркировочные | 0,02 100 шт. | 66,05 |  | 1,32 |  |  | 0 | 0 |
| 29 | ТЕРм08-03-545-02 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 20 | 3 1 шт. | 173,39 49,17 | 2,93 0,00 | 520,17 | 147,51 | 8,79 0,00 | 5,17 | 15,51 |
| 30 | Цена поставщика | Коробка клеммная КС-10У3 Баз.цена=551.64/5.65 Тек.цена=(635.00/1.18+0.50%)+2.00% | 3 шт. | 97,64 |  | 292,92 |  |  | 0 | 0 |
| 31 | ТЕРм12-12-001-02 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 15 мм | 10 1 шт. | 30,66 28,86 | 0,00 0,00 | 306,60 | 288,60 | 0,00 0,00 | 3 | 30 |
| 32 | 302-1334 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Краны трехходовые без фланца муфтовые 11Б18бк для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 15 мм | 10 шт. | 18,28 |  | 182,80 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 2 Котельные по статьям затрат 3 кв. 2014 г. (Изп=12.84 Иэм=5.11 Изпм=12.84 Им=5.65 Иом=5.65 Ио=3.38): |  |  |  | 5484,17 | 37009,59 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 852,19 | 10942,12 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 848,40 | 10893,46 |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 3,79 | 48,66 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 140,70 | 718,98 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 1559,52 | 8811,29 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 2935,55 | 16585,86 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 731,72 | 9395,28 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 527,97 | 6779,13 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 |  |  |  | 6743,86 | 53184,00 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 2 |  |  |  | 6743,86 | 53184,00 |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по смете, в т.ч: |  |  |  | 11817,29 | 73983,11 |  |  |  |
|  |  | [Котельные по статьям затрат 3 кв. 2014 г.#Изп=12.84 Иэм=5.11 Изпм=12.84 Им=5.65 Иом=5.65 Ио=3.38] |  |  |  | 11817,29 | 73983,11 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  |  | 1014,10 | 13021,05 |  |  |  |
|  |  | Зарплата машинистов |  |  |  | 3,79 | 48,66 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 140,70 | 718,98 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 3526,56 | 19925,07 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 7135,93 | 40318,01 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 870,39 | 11175,81 |  |  |  |
|  |  | Монтаж оборудования 80/68% ФОТ |  |  |  | 533,75 | 5825,25 |  |  |  |
|  |  | Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 128/109% ФОТ Кн1=0.9 |  |  |  | 20,08 | 219,68 |  |  |  |
|  |  | Электромонтажные работы на других объектах 95/81% ФОТ |  |  |  | 316,56 | 3465,88 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 629,32 | 8080,47 |  |  |  |
|  |  | Монтаж оборудования 60/48% ФОТ |  |  |  | 400,32 | 4111,94 |  |  |  |
|  |  | Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 83/66% ФОТ Кп1=0.85 |  |  |  | 12,40 | 125,53 |  |  |  |
|  |  | Электромонтажные работы на других объектах 65/52% ФОТ |  |  |  | 216,60 | 2225,00 |  |  |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  | 13317,00 | 93239,39 |  |  |  |
|  | П=18%; | НДС 18% |  |  |  | 2397,06 | 16783,09 |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 15714,06 | 110022,48 |  |  |  |
|  |  | Всего по смете |  |  |  | 15714,06 | 110022,48 |  |  |  |

Наименование (объекта) стройки: Капитальный ремонт системы теплоснабжения здания Отдела №4 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Вешкайма, ул.Мира, д.3 с переходом на автономное газовое отопление.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ЛС-04-01

Наружные сети газопровода

Основание: 22-43-174-53/13 ГСН

Сметная стоимость: 75414,04 руб.

Средства на оплату труда: 9909,65 руб.

Трудозатраты: 97,74 чел.-ч

Составлена в текущих прогнозных ценах по состоянию на 3 кв. 2014 г.

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Кол-во | Цена единицы |  | Общая стоимость |  |  | Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | экс-ции машин | всего | оплаты труда | экс-ции машин | на единицу | всего |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел №1 Разборка и восстановление асфальтового покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр68-12-2 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Разборка покрытий и оснований щебеночных | 0,0045 100 м3 конструкций | 626,35 144,57 | 481,78 54,96 | 2,82 | 0,65 | 2,17 0,25 | 18,37 | 0,08267 |
| 2 | ТЕРр68-12-4 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 0,0015 100 м3 конструкций | 5600,25 2022,24 | 3578,01 489,23 | 8,40 | 3,03 | 5,37 0,73 | 243,35 | 0,36503 |
| 3 | ТЕР27-04-001-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 0,0045 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 3045,88 144,98 | 2884,90 205,08 | 13,70 | 0,65 | 12,98 0,92 | 18,078 | 0,08135 |
|  | 408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | 0,495 м3 | 69,59 |  | 34,45 |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР27-04-007-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 0,003 1000 м2 основания | 30180,73 347,25 | 4748,77 537,26 | 90,54 | 1,04 | 14,25 1,61 | 42,504 | 0,12751 |
| 5 | ТЕР27-06-020-02 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 0,003 1000 м2 покрытия | 46596,53 423,72 | 2995,55 281,91 | 139,79 | 1,27 | 8,99 0,85 | 44,045 | 0,13214 |
|  | 410-0005 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А | -0,306 т | 421,05 |  | -128,84 |  |  |  |  |
|  | 410-0007 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В | 0,306 т | 393,76 |  | 120,49 |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР27-06-021-02 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-02 {к=2 (Кпз=2); МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 0,003 1000 м2 покрытия | 10791,34 2,00 | 6,18 0,00 | 32,38 | 0,01 | 0,02 0,00 | 0,1035 | 0,00031 |
|  | 410-0005 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А | -0,0768 т | 421,05 |  | -64,67 |  |  |  |  |
|  | 410-0007 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В | 0,0768 т | 393,76 |  | 60,48 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 1 Автомобильные дороги: Общего назначения по статьям затрат 3 кв. 2014 г. (Изп=12.84 Иэм=5.89 Изпм=12.84 Им=7.73 Иом=7.73): |  |  |  | 309,54 | 2346,17 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 11,01 | 141,37 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 6,65 | 85,39 |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 4,36 | 55,98 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 43,78 | 257,86 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 237,20 | 1833,56 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 21,91 | 169,36 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 13,86 | 177,96 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 7,95 | 102,08 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 |  |  |  | 331,35 | 2626,21 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 1 |  |  |  | 331,35 | 2626,21 |  |  |  |
| Раздел №2 Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР01-01-004-05 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 0,0155 1000 м3 грунта | 5301,66 115,36 | 5186,30 868,18 | 82,18 | 1,79 | 80,39 13,46 | 14,789 | 0,22923 |
| 8 | ТЕР01-02-057-02 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25); 3.187 (Кзтр=1.2)} | 0,005 100 м3 грунта | 1657,66 1657,66 | 0,00 0,00 | 8,29 | 8,29 | 0,00 0,00 | 212,52 | 1,0626 |
| 9 | ТЕР01-02-057-02 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 0,04 100 м3 грунта | 1381,38 1381,38 | 0,00 0,00 | 55,26 | 55,26 | 0,00 0,00 | 177,1 | 7,084 |
| 10 | ТЕР01-01-033-02 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 0,017 1000 м3 грунта | 703,06 0,00 | 703,06 131,05 | 11,95 | 0,00 | 11,95 2,23 | 0 | 0 |
| 11 | ТЕР01-02-061-02 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 0,03 100 м3 грунта | 838,35 838,35 | 0,00 0,00 | 25,15 | 25,15 | 0,00 0,00 | 111,78 | 3,3534 |
| 12 | ТЕР01-02-005-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 0,17 100 м3 уплотненного грунта | 466,94 122,91 | 344,03 44,91 | 79,38 | 20,89 | 58,49 7,63 | 14,4095 | 2,44962 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 2 Внешние сети газопровода из труб полиэтиленовых по статьям затрат 3 кв. 2014 г. (Изп=12.84 Иэм=6.08 Изпм=12.84 Им=4.96 Иом=4.96): |  |  |  | 262,21 | 2347,17 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 134,70 | 1729,55 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 111,38 | 1430,12 |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 23,32 | 299,43 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 150,83 | 917,05 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 103,44 | 1328,17 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 53,49 | 686,81 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 |  |  |  | 419,14 | 4362,15 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 2 |  |  |  | 419,14 | 4362,15 |  |  |  |
| Раздел №3 Подземный газопровод Г1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР24-02-032-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею с подвижного барабана, диаметр газопровода 63 мм {24.2.3.2.1 (Кзпм=0.25; Кэм=0.25; Кзтр=0.54); МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 0,0237 400 м укладываемой трубы | 6893,73 24,36 | 48,53 0,00 | 163,38 | 0,58 | 1,15 0,00 | 2,4219 | 0,0574 |
| 14 | ТЕР24-02-030-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 0,03 100 м трубопровода | 6285,43 207,35 | 962,36 92,35 | 188,56 | 6,22 | 28,87 2,77 | 23,115 | 0,69345 |
| 15 | 507-1973 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм | 1 шт. | 23,14 |  | 23,14 |  |  | 0 | 0 |
| 16 | ТЕР24-02-120-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 0,125 100 м трубопровода | 26,59 4,53 | 22,06 2,95 | 3,33 | 0,57 | 2,76 0,37 | 0,4715 | 0,05894 |
| 17 | ТЕР24-02-122-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 50 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 0,125 100 м газопровода | 10,62 0,89 | 9,73 0,59 | 1,33 | 0,11 | 1,22 0,07 | 0,092 | 0,0115 |
| 18 | ТЕР24-02-030-04 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 150 мм (футляр) {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 0,01 100 м трубопровода | 21310,14 447,09 | 1853,31 167,10 | 213,10 | 4,47 | 18,53 1,67 | 47,012 | 0,47012 |
| 19 | ТЕР24-02-034-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода до 110 мм (футляр) {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 0,075 100 м газопровода | 4749,01 10,40 | 0,00 0,00 | 356,18 | 0,78 | 0,00 0,00 | 1,173 | 0,08798 |
| 20 | ТЕР22-05-003-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 0,085 100 м трубы, уложенной в футляр | 1798,55 933,72 | 51,18 0,00 | 152,88 | 79,37 | 4,35 0,00 | 97,06 | 8,2501 |
| 21 | ТЕР22-05-004-03 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 1000 мм {к=0,11 (Кпз=0.11); МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 1 1 футляр | 86,45 10,38 | 22,28 0,00 | 86,45 | 10,38 | 22,28 0,00 | 10,5225 | 10,5225 |
| 22 | ТЕР22-05-004-03 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 1000 мм {к=0,159 (Кпз=0.159); МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 1 1 футляр | 124,97 15,01 | 32,21 0,00 | 124,97 | 15,01 | 32,21 0,00 | 10,5225 | 10,5225 |
| 23 | ТЕР24-02-001-05 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Сварка «встык» полиэтиленовых труб нагревательным элементом при полуавтоматическом управлении процессом сварки, диаметр труб 63 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 1 1 соединение | 24,99 9,18 | 15,81 0,00 | 24,99 | 9,18 | 15,81 0,00 | 0,828 | 0,828 |
| 24 | 507-0760 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 63х5,8/СТ57 (ТУ2248-025-00203536-96) | 1 шт. | 226,91 |  | 226,91 |  |  | 0 | 0 |
| 25 | ТЕР24-02-081-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 3 1 установка | 257,58 16,65 | 68,97 3,70 | 772,74 | 49,95 | 206,91 11,10 | 1,771 | 5,313 |
| 26 | 507-0778 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Переход «полиэтилен-сталь 63х57» | 1 шт. | 159,44 |  | 159,44 |  |  | 0 | 0 |
| 27 | ТЕРм10-06-048-05 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее (Укладка сигнальной ленты) {1.10.98 (Кпз=0.3)} | 0,0105 1 км кабеля | 717,73 69,41 | 646,93 32,06 | 7,53 | 0,73 | 6,79 0,34 | 23 | 0,2415 |
| 28 | 507-2610 ФССЦ (Эталонная база, апрель 2014) | Лента сигнальная { (Км=0.83)} | 10,5 м | 0,90 |  | 9,45 |  |  | 0 | 0 |
| 29 | ТЕР24-02-124-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 1 1 участок испытания газопровода | 1670,74 154,88 | 1515,86 103,43 | 1670,74 | 154,88 | 1515,86 103,43 | 16,1 | 16,1 |
| 30 | ТЕР24-02-121-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 1 1 узел | 96,72 34,51 | 34,09 0,00 | 96,72 | 34,51 | 34,09 0,00 | 3,588 | 3,588 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 3 Внешние сети газопровода из труб полиэтиленовых по статьям затрат 3 кв. 2014 г. (Изп=12.84 Иэм=6.08 Изпм=12.84 Им=4.96 Иом=4.96): |  |  |  | 4281,84 | 26245,57 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 486,49 | 6246,53 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 366,74 | 4708,94 |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 119,75 | 1537,59 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 1890,83 | 11496,25 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 1605,33 | 7962,44 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 418,94 | 2077,94 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 632,08 | 8115,91 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 369,63 | 4746,05 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 3 |  |  |  | 5283,55 | 39107,53 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 3 |  |  |  | 5283,55 | 39107,53 |  |  |  |
| Раздел №4 Надземный газопровод Г1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ТЕР24-02-041-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 0,145 100 м газопровода | 4325,77 211,57 | 2002,10 176,71 | 627,23 | 30,68 | 290,30 25,62 | 23,5865 | 3,42004 |
|  | 103-0136 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 48 мм, толщина стенки 3,0 мм | -14,645 м | 19,65 |  | -287,77 |  |  |  |  |
|  | 103-0138 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм | 14,645 м | 24,82 |  | 363,49 |  |  |  |  |
| 32 | ТЕР24-02-120-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 0,145 100 м трубопровода | 26,59 4,53 | 22,06 2,95 | 3,86 | 0,66 | 3,20 0,43 | 0,4715 | 0,06837 |
| 33 | ТЕР24-02-122-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 50 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 0,145 100 м газопровода | 10,62 0,89 | 9,73 0,59 | 1,54 | 0,13 | 1,41 0,09 | 0,092 | 0,01334 |
| 34 | 507-1973 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм | 1 шт. | 23,14 |  | 23,14 |  |  | 0 | 0 |
| 35 | 507-0787 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Переходы диаметром условного прохода 50/40 мм и наружным диаметром 67/45 мм | 1 шт. | 28,91 |  | 28,91 |  |  | 0 | 0 |
| 36 | ТЕР24-02-051-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром 50 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 1 1 задвижка | 429,15 70,35 | 60,71 0,00 | 429,15 | 70,35 | 60,71 0,00 | 6,7965 | 6,7965 |
| 37 | 302-1356 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Краны стальные газовые шаровые фланцевые давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 11с41п, диаметром 50 мм | 1 шт. | 745,84 |  | 745,84 |  |  | 0 | 0 |
| 38 | ТЕР22-03-014-01 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 1 1 фланец | 64,26 4,71 | 33,28 3,70 | 64,26 | 4,71 | 33,28 3,70 | 0,4255 | 0,4255 |
|  | 507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм | -1 шт. | 25,41 |  | -25,41 |  |  |  |  |
| 39 | 507-3512 ТССЦ Ульяновская область (ноябрь 2013) | Соединения изолирующие с присоединением под сварку СИ-50с | 1 шт. | 662,57 |  | 662,57 |  |  | 0 | 0 |
| 40 | ТЕР13-03-002-04 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 {3.5.1 (Кзпм=1.1; Кэм=1.1; Км=1.1; Кзтр=1.1); МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 0,026 100 м2 окрашиваемой поверхности | 306,41 71,54 | 11,84 0,16 | 7,97 | 1,86 | 0,31 0,00 | 6,71715 | 0,17465 |
| 41 | ТЕР13-03-004-06 ТЕР Ульяновская область (ноябрь 2013) | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124 {к=2 (Кпз=2); МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 0,026 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1049,42 51,52 | 16,58 0,30 | 27,28 | 1,34 | 0,43 0,01 | 2,8405 | 0,07385 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 4 Внешние сети газопровода из труб стальных 3 кв.2014 РЦЦС (Изп=12.84 Иэм=6.21 Изпм=12.84 Им=4.75 Иом=4.75 Ио=3.37): |  |  |  | 2672,06 | 14148,87 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 139,58 | 1792,20 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 109,73 | 1408,93 |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 29,85 | 383,27 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 389,64 | 2419,66 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 661,92 | 3144,12 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 1510,77 | 7176,16 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 179,89 | 2309,79 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 105,58 | 1355,65 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 4 |  |  |  | 2957,53 | 17814,31 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 4 |  |  |  | 2957,53 | 17814,31 |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по смете, в т.ч: |  |  |  | 7525,65 | 45087,78 |  |  |  |
|  |  | [Автомобильные дороги: Общего назначения по статьям затрат 3 кв. 2014 г.#Изп=12.84 Иэм=5.89 Изпм=12.84 Им=7.73 Иом=7.73] |  |  |  | 309,54 | 2346,17 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  |  | 6,65 | 85,39 |  |  |  |
|  |  | Зарплата машинистов |  |  |  | 4,36 | 55,98 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 43,78 | 257,86 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 237,20 | 1833,56 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 21,91 | 169,36 |  |  |  |
|  |  | [Внешние сети газопровода из труб стальных 3 кв.2014 РЦЦС#Изп=12.84 Иэм=6.21 Изпм=12.84 Им=4.75 Иом=4.75 Ио=3.37] |  |  |  | 2672,06 | 14148,87 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  |  | 109,73 | 1408,93 |  |  |  |
|  |  | Зарплата машинистов |  |  |  | 29,85 | 383,27 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 389,64 | 2419,66 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 661,92 | 3144,12 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 1510,77 | 7176,16 |  |  |  |
|  |  | [Внешние сети газопровода из труб полиэтиленовых по статьям затрат 3 кв. 2014 г.#Изп=12.84 Иэм=6.08 Изпм=12.84 Им=4.96 Иом=4.96] |  |  |  | 4544,05 | 28592,74 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  |  | 478,12 | 6139,06 |  |  |  |
|  |  | Зарплата машинистов |  |  |  | 143,07 | 1837,02 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 2041,66 | 12413,30 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 1605,33 | 7962,44 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 418,94 | 2077,94 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 929,27 | 11931,83 |  |  |  |
|  |  | Земляные работы, выполняемые механизированным способом 95/81% ФОТ Кн1=0.9 |  |  |  | 39,57 | 431,19 |  |  |  |
|  |  | Земляные работы, выполняемые ручным способом 80/68% ФОТ Кн1=0.9 |  |  |  | 63,87 | 694,69 |  |  |  |
|  |  | Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 90/77% ФОТ Кн1=0.9 |  |  |  | 2,60 | 28,46 |  |  |  |
|  |  | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы 130/111% ФОТ |  |  |  | 808,30 | 8861,83 |  |  |  |
|  |  | Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи 100/85% ФОТ |  |  |  | 1,07 | 11,63 |  |  |  |
|  |  | Автомобильные дороги 142/121% ФОТ |  |  |  | 9,01 | 98,71 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Благоустройство 104/88% ФОТ |  |  |  | 4,85 | 52,72 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 536,65 | 6890,59 |  |  |  |
|  |  | Земляные работы, выполняемые механизированным способом 50/40% ФОТ Кп1=0.85 |  |  |  | 19,78 | 200,83 |  |  |  |
|  |  | Земляные работы, выполняемые ручным способом 45/36% ФОТ Кп1=0.85 |  |  |  | 33,71 | 353,04 |  |  |  |
|  |  | Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 70/56% ФОТ Кп1=0.85 |  |  |  | 1,93 | 19,79 |  |  |  |
|  |  | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы 89/71% ФОТ Кп1=0.85 |  |  |  | 472,58 | 4790,19 |  |  |  |
|  |  | Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи 65/52% ФОТ |  |  |  | 0,70 | 7,11 |  |  |  |
|  |  | Автомобильные дороги 95/76% ФОТ Кп1=0.85 |  |  |  | 5,15 | 53,02 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Благоустройство 60/48% ФОТ |  |  |  | 2,80 | 28,75 |  |  |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  | 8991,57 | 63910,20 |  |  |  |
|  | П=18%; | НДС 18% |  |  |  | 1618,48 | 11503,84 |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 10610,05 | 75414,04 |  |  |  |
|  |  | Всего по смете |  |  |  | 10610,05 | 75414,04 |  |  |  |

Начальник административного отдела Управления Федерального казначейства по Ульяновской области ________________________О.Г. Карев

Главный специалист-эксперт административного отдела Управления Федерального казначейства по Ульяновской области ________________________Н.Н. Мальковский

Примечание:

При подготовке Локальной сметы использованы следующие нормативно-технические документы: 1. Государственные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (ТЕР), утвержденные Приказом Минстроя Ульяновской области от 22.06.2010 №120-од. (Включены в федеральный реестр сметных нормативов Приказом Госстроя России от 07.11.2013 № 418/ГС). 2. Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (ФЕР), утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.01.2014 № 31/пр. 3. МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации. Принятые и введены в действие с 9 марта 2004 г. постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1. 4. МДС 81-33.2004 Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве. Приняты и введены в действие с 12 января 2004 постановлением Госстроя России от 12 января 2004 № 6. 5. МДС 81-25.2001 Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве. Приняты и введены в действие с 01.03.2001 постановлением Госстроя России от 28.02.2001 № 15. 6. МДС 81-36.2004. Указания по применению федеральных единичных расценок на строительные и специальные работы (ФЕР-2001). Приняты и введены в действие с 09.10.2003 постановлением Госстроя России от 09.10.2003 г. №180. 7. ТСЭМ-2001 Сборник сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств. Утвержден постановлением администрации Ульяновской области № 90 от 07.08.2002. (Включены в федеральный реестр сметных нормативов Приказом Госстроя России от 07.11.2013 № 418/ГС). 8. ТССЦ-2001 Сборник сметных расценок на материалы, изделия и конструкции применяемые в Ульяновской области. Утвержден постановлением администрации Ульяновской области № 90 от 07.08.2002. (Включены в федеральный реестр сметных нормативов Приказом Госстроя России от 07.11.2013 № 418/ГС). 9. ФССЦ-2001 Федеральные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве. Утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.01.2014 № 31/пр. 10. ФССЦ-2001 Федеральные сметные цены на перевозки грузов для строительства (ФССЦпг). Утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.01.2014 № 31/пр. 11. Письмо Госстроя от 18.11.2004 № АП-5536/06. О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве. 12. Информационно-справочные материалы по ценообразованию в строительстве 3 кв. 2014 г. ЗАО «Центр ценообразования и экономического анализа Ульяновской области».