Для того, чтобы скопировать ключ ЭЦП с одного носителя на другой, необходимо открыть КриптоПро CSP через Панель управления:

При выборе пункта КриптоПро, выделенного на предыдущем рисунке, у Вас откроется окно свойств КриптоПро. В нем надо перейти на вкладку Оборудование:

Здесь необходимо нажать кнопку «Настроить считыватели», чтобы убедиться, что добавлены все съемные носители:

При отсутствии данного пункта (выделенного на рисунке выше) следует добавить его по кнопке «Добавить». В появившемся окне «Мастер установки считывателя» нажимаете «Далее»:

Выбираете из списка «Все съемные диски», нажимаете «Далее»

Снова «Далее»:

В окне «Завершение работы мастера…» нажимаете «Готово»:

Затем переходите на вкладку «Сервис», чтобы скопировать Ваш ключ:

В этом окне нужно нажать кнопку «Скопировать», после чего появится диалоговое окно выбора ключевого контейнера, который Вы хотите скопировать. Контейнер выбираете по кнопке «Обзор»:

В открывшемся окне выберите интересующий Вас ключевой контейнер:

Нажмите «ОК».

Появившееся в поле «Имя ключевого контейнера» название скопируйте:

Нажмите кнопку «Далее».

В открывшемся окне вставьте скопированное название ключа в поле «Имя ключевого контейнера», добавив в конце строки символы «_1» :

Нажмите кнопку «Готово» и в следующем окне выберите букву диска, на который Вы копируете ключ:

В открывшемся окне установки нового пароля нажмите кнопку «ОК»:

Затем в КриптоПро необходимо удалить запомненные пароли пользователя:

Теперь снова проведите процедуру копирования контейнера по кнопке «Скопировать» в КриптоПро, но на этот раз выбирайте контейнер с добавленной единицей:

Далее в качестве имени ключевого контейнера нужно указать первоначальное наименование – без добавленной единицы, чтобы в результате у Вашей копии ключа имя было такое же, как у оригинала:

Выбираете нужный носитель, на котором должна создаться копия ключа:

Далее устанавливаете пароль на ключ ЭЦП:

После проделанных операций нужно удалить промежуточный контейнер:

Нажимаете «Удалить» и в открывшемся диалоговом окне по кнопке «Обзор» находите контейнер с именем, к которому добавлена единица, выделяете, нажимаете «ОК»:

В появившемся окне с предупреждением нажимаете «Да», предварительно убедившись, что в предупреждении указано имя промежуточного контейнера, а не оригинала, иначе копируемый ключ будет удален со всех носителей:

Проверить результат Вы можете, нажав в КриптоПро кнопку «Просмотреть сертификаты в контейнере».

Там по кнопке обзор Вы увидите, какие контейнеры содержатся на Ваших носителях. Обратите внимание, что оригинальный ключ и копия должны называться абсолютно одинаково, с точностью до пробелов:

После проделанных операций необходимо снова удалить запомненные пароли пользователя.

Чтобы на Вашем компьютере можно было работать с копией ключа, в КриптоПро необходимо связать этот ключ с сертификатом ЭЦП, установив личный сертификат (согласно инструкции по установке ЭЦП).